23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č. p. 1145 na ulici Alšova v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle PD Tomáše Plándora

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně (světlo strop)

- stávající vypínač umístěny u zadní stěny WC pro ventilátory bude ponechán

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.5 (vývod nad zrcadlem a světlo strop)

- 3 x zásuvka

  - CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 1 x zásuvka

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 pro zářivku pod linkou

- 2 x dvojitá zásuvka - linka

- 1x zásuvka lednice

- 1x zásuvka sporák

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

- odstranění poliček a původního úchytu rolet

1.5 POKOJ:

-	4 x zásuvka

-	2 x vypínač č. 6 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice – jistící prvky: proudový chránič, světelný okruh jádro, světelný okruh (pokoj, předsíň, kuchyň), zásuvkový okruh (infrazářič, zrcadlo, pračka), zásuvkový okruh linka, lednice, zásuvkový okruh sporák, zásuvkový okruh pokoj, předsíň, zprovoznění bytového zvonku

1.7 Svítidla - WC, koupelna, předsíň, kuchyňská linka - nad pracovní deskou,

infrazářič,

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- odplombování a zprovoznění vodoměru teplé vody

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- odstranění původního obkladu stěny

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- výměna podlahy a položení nového PVC

- likvidace části kuchyňské linky

- dodání a montáž kuchyňské linky s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie

- zrušení spížní skříně

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny

- dodání celoplynového sporáku včetně revize plynoinstalace BJ s tlakovou zkouškou

- dodání nového odsávače par

- vyčištění a nátěr radiátoru

- Byt:

- dodání 2ks dveří 80cm (1x levé, 1xpravé)

- oprava prasklých panelů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- nátěr všech dveřních zárubní

- vyčištění a nátěr radiátoru v pokoji

- odstranění 2 ks garnýží

- vyčištění rámů oken a oprava oken včetně žaluzií

- výměnu 2 ks parapetů

- výměnu podlahy v pokoji (DTD tl.18mm, mirelon s fólií, PVC)

- položení nového PVC v předsíni

- výměnu a zapojení domácího telefonu

- zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- oprava prasklin stěn a stropů

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 19 v domě č.p. 1145, Vám bude umožněna přímo na místě dne 22.01.2019 v 9:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.