Veřejná zakázka malého rozsahu – Počítačové servery

## Specifikace předmětu plnění

### I. Počítačový server (3 ks)

- provedení rack 2U s rackmount příslušenstvím

- min. 2 procesorové patice, min. 24 paměťových slotů pro RAM

- osazení CPU: 2 x procesor s min. 8 fyzickými jádry, std. frekvence min. 3.5 GHz, benchmark test - Passmark CPU Mark min. 19600 na jeden procesor (www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

- osazení RAM: min. 12 x  16 GB DDR4 2666 MHz

- bootování: z interních dvou SD karet nebo interních dvou SSD (v obou případech RAID1, požadujeme HW řadič)

- disky: nejsou předmětem dodávky, je ale vyžadována možnost použití hot-plug 3.5" disků v počtu min. 8 ks (možnost použití libovolných HDD/SSD - žádné omezení na digitálně podepsaný FW), diskové rámečky osazeny v základu; pro přední diskové pozice aktuálně HW řadič nepožadujeme

- eth. interface: min. 4 x 10GbE 10GBASE-T (RJ-45) a min. 4x 1GbE 1000BASE-T (RJ-45)

- FC HBA: 2 x FC karta s přenosovou rychlostí min. 16 Gbps zpětně kompatibilní s FC 8 Gbps, zajištění funkčnosti při výpadku jedné z karet

- sloty PCI-E: požadujeme, aby po osazení všech komponent serveru, zůstaly min. 2 volné sloty x8 a min. 2 volné sloty x16

- USB porty: min. 5 x USB

- ventilátory: redundantní hot-swap ventilátory

- napájení: redundantní hot-plug napájecí zdroje s napájecími kabely

- management: zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií, časově neomezená licence

- možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu

- servisní podpora: na dobu 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne; případné opravy v místě instalace serveru; servis bude poskytován výrobcem serveru; požadujeme jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému; požadujeme možnost stažení aktuálních ovladačů a software pro management z webových stránek

- veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízených serverů být dostupné nejpozději dnem podání nabídky; nabízené servery musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky; nabízené servery musí být pokryty oficiální podporou výrobce v ČR

### II. Instalace a konfigurace hypervisoru VMware, integrace do SAN

- instalace nejnovější dostupné verze hypervisoru VMware na všechny 3 servery, kdy příslušnou licenci poskytne zadavatel (dodavatel je povinen doložit, že disponuje kvalifikovanou osobou, která pro danou činnost proškolena a certifikována)

- integrace do stávající SAN infrastruktury prostřednictví FC HBA adaptérů (bude provedeno výměnou stávajících 3 serverů systémem kus za kus; zadavatel poskytne přístupy do všech aktivních prvků a maximální součinnost)