23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 11 v domě č. p. 1146 na ulici Alšova v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně (světlo strop)

- stávající vypínač umístěny u zadní stěny WC pro ventilátory bude ponechán

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.5 (vývod nad zrcadlem a světlo strop)

- 3 x zásuvka

- 1 x infrazářič

  - CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 1 x zásuvka

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 pro zářivku pod linkou

- 2 x dvojitá zásuvka - linka

- 1x zásuvka lednice

- 1x zásuvka sporák

- původní digestoř

1.5 POKOJ:

-	4 x zásuvka

-	2 x vypínač č. 6 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice – jistící prvky: proudový chránič, světelný okruh jádro, světelný okruh (pokoj, předsíň, kuchyň), zásuvkový okruh (infrazářič, zrcadlo, pračka), zásuvkový okruh linka, lednice, zásuvkový okruh sporák, zásuvkový okruh pokoj, předsíň, zprovoznění bytového zvonku

1.7 Svítidla - WC, koupelna, předsíň, kuchyňská linka - nad pracovní deskou,

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- zadní stěna (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelná po celé délce - zůstane ponechána,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- odstranění tapet a oprava omítek

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- likvidace kuchyňské linky

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny

- dodání celoplynového sporáku včetně revize plynoinstalace BJ s tlakovou zkouškou

- Byt:

- dodání 2ks dveří 80cm (1x levé, 1xpravé)

- dodání 2 ks prahů

- oprava prasklých panelů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- nátěr všech dveřních zárubní

- položení nového PVC v předsíni a odstranění skříňky s policemi

- oprava prasklin stěn kolem dveří a stropů

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 11 v domě č. p. 1146, Vám bude umožněna přímo na místě dne 24.09.2019 v 8:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.