SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE

ROZMĚRY: 1050x770mm,

PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ: 230V (50Hz),

RYCHLOST: 8m/min
POHON: záběrem hrotového kola do perforované kolejnice,

NOSNOST: 300kg do 45° (do 770mm), 250kg do 45° (1050x900,
1250x800mm), 200kg nad 45°,

PŘÍKON: 0,7 kW,

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 24V trakční, ovládací i pomocné obvody,

VERZE: Levá,

PROVEDENÍ: Interní

Do ceny zahrnout:

Instalace, plošina o rozměru 1050x770mm: 1,00 ks,

Vodící kolejnice interní (diagonála + dráha v patře): 7,20 m, Zatáčka 90°:  4,00 ks,

Bateriový provoz: 1,00 ks,

Bezpečnostní výbava dle normy: 1,00 ks,

Boční nájezd motorický: 2,00 ks,

Dálkový ovladač pro doprovod: 1,00 ks,

Kontrola přetížení: 1,00 ks,

Motorizované sklápění plošiny (sklápění  + ovla.): 1,00 ks,

Patrový dálkový ovladač: 2,00 ks,

Přijímač: 1,00 ks,

Sedátko na plošině: 1,00 ks,

Uchycení na nohy