23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č. p. 1307 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle projektové dokumentace  Ing. Ivo Marka 01/2020

Elektroinstalace tažena v lištách

Svítidla - WC, koupelna, předsíň, kuchyňská linka - nad pracovní deskou,

infrazářič,

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vaničky a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm pravé,

- ventilátor

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- nový odsávač par bude napojen do centrálního odsávání

- oprava podlahy a položení nového PVC

- likvidace původní kuchyňské linky

- dodání a montáž kuchyňské linky s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- zrušení spížní skříně

- dodání celoplynového sporáku včetně revize plynoinstalace BJ s tlakovou zkouškou

- Byt:

- dodání 3 ks dveří 80cm (2 levé, 1xpravé)

- odstranění tapet v celém bytě, celoplošné vyspravení stěn, oprava prasklých panelů, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- zatmelení děr v zárubních a nátěr všech dveřních zárubní

- oprava žaluzií (2x přetržené lanka)

- dodání vstupních dveří 80cm  (1x pravé)

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 19 v domě č. p. 1307, Vám bude umožněna přímo na místě dne 18. 02. 2020 v 10:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.