23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č. p. 703, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Úprava plynovodu:  úprava plynoinstalace a topení v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem 1/2020

- Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu a komínu bez závad

- stávající otopné tělesa budou demontována a uložena po domluvě s p. Vaculíkovou ( MÚ Kopřivnice, 8. NP, dveře č. 865) do místnosti k tomu určené.

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775. G702 01, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- odstranění původního obložení

- obezdění a obložení vany

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- odstranění 4ks potrubí původního topení

- dodání 1 ks šachetních dvířek 30x30cm

- Kuchyně:

- odstranění původních obkladů a dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- dodání kuchyňské linky (délka 150cm)

- dodání plynového sporáku

- položení nového PVC (13 m²)

- Byt:

- oprava omítek, ošetření stěny v pokoji protiplísňovým nástřikem

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 6 v domě č. p. 703, Vám bude umožněna dne 17. 03.2020  v 8:00 hod (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 30.4.2020