Technická zpráva

C 201 Zatrubnění Kopřivničky

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1. Identifikační údaje mostu	3

2. Základní údaje o mostě	4

3. zdůvodnění mostu a jeho umístění	5

3.1. Návaznost mostního objektu na dokumentaci pro stavební povolení	5

3.2. Podmínky stavebních povolení	5

3.3. Charakter překážek a převáděné komunikace	5

3.3.1. Převáděná komunikace	5

3.3.2. Překážky	5

3.4. Územní podmínky	5

3.5. Geotechnické podmínky	5

4. technické řešení mostu	6

4.1. Popis konstrukce mostu	6

4.1.1. Zemní práce	6

4.1.2. Založení mostu	6

4.1.3. Nosná konstrukce	6

4.1.4. Izolace	7

4.1.5. Úpravy v okolí mostu	7

4.2. Vybavení mostu	7

4.2.1. Ložiska	7

4.2.2. Mostní závěry	8

4.2.3. Vozovka	8

4.2.4. Římsy, chodníky	8

4.2.5. Zábradlí, svodidla, protidotyková zábrana, evidenční číslo mostu	8

4.2.6. Odvodnění mostu	8

4.2.7. Protihluková zařízení	8

4.2.8. Revizní přístupy	8

4.3. Cizí zařízení na mostě	8

4.4. Geodetická sledování	9

4.5. Korozní ochrana	9

4.6. Související objekty stavby	10

4.7. Materiály na stavbu mostu	10

4.7.1. Materiál pro zásyp a obsyp	10

4.7.2. Úpravy za opěrami, přechodové oblasti, nadvýšení zemního tělesa:	10

4.7.3. Bednění pro betonáž	10

4.7.4. Betonářská výztuž	11

4.7.5. Beton	11

4.7.6. Dilatační a pracovní spáry, těsnění, hrany	11

4.7.7. Konstrukční ocel	11

5. Výstavba mostu	11

5.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	11

5.1.1. Vytýčení (souřadný a výškový systém, pevné body)	11

5.1.2. Uvolnění staveniště	11

5.1.3. Zemní práce	11

5.2. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK	11

5.2.1. Poloha staveniště	11

5.2.2. Stávající veřejné komunikace	12

5.2.3. Příjezdy a přístupy	12

5.2.4. Zátopová území	12

5.2.5. Skladovací a pracovní plochy	12

5.2.6. Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě	12

5.3. POVRCHOVÉ VODY	12

5.3.1. Odvodnění staveniště	12

5.3.2. Překládky vodních toků	12

5.4. ZÁKLADOVÉ POMĚRY	12

5.4.1. Geotechnický dohled	12

5.4.2. Podzemní voda	12

5.4.3. Geotechnické a hydrotechnické průzkumy	12

5.4.4. Zemníky a deponie	13

5.4.5. Cizí zařízení v prostoru staveniště (stávající nadzemní a podzemní inženýrské sítě s uvedením, kdy a jak se přeloží nebo ochrání)	13

5.5. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	13

5.5.1. Lešení	13

5.5.2. Skruže, bednění	13

5.5.3. Pažení stavebních jam	13

5.5.4. Mostní provizoria	13

5.6. Technologie výstavby	13

5.7. Postup výstavby	13

5.8. Vztah k území	14

5.9. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	14

6. STATICKÉ POSOUZENÍ	15

6.1. Zatížení	15

6.2. Předpokládané charakteristiky základové půdy	15

6.3. Přehled provedených výpočtů	15

6.4. Požadavky na sledování mostu během výstavby a dlouhodobě	15

7. ZÁVĚR	15

# Identifikační údaje mostu

| Stavba a objekt číslo: | Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II., SO201 |
| --- | --- |
| Název mostu: | Zatrubnění Kopřivničky |
| Katastrální území, obec, kraj: | Kopřivnice [669393], Kopřivnice [599565], Moravskoslezský |
| Objednatel dokumentace: | Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077 |
| Generální projektant: | Dopravoprojekt Ostrava a.s. Masarykovo nám.5/5 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 Ing. Róbert Lenčucha autorizovaný inženýr pro dopravní stavby číslo autorizace 3000186 |
| Projektant objektu: | Ing. Jakub Vašek Ing. Martina Papeschová – tech. kontrola |
| Pozemní komunikace: | místní komunikace 38c a zpevněná plocha náměstí |
| Bod křížení s osou náměstí: | x = 1 126 910,329; y = 482 770,853 |
| Staničení na ose náměstí: | 0,013 272 |
| Staničení na toku: | 3,883 (výtok) – 4,035 (vtok) |
| Úhel křížení s osou náměstí: | 83° |
| Volná výška pod mostem: | 2,61 m |

# Základní údaje o mostě

Druhu převáděné komunikace	místní komunikace 38c a zpevněná 	plocha náměstí

Překračovaná překážka	vodní tok Kopřivnička

Počet mostních polí	1

Počet mostovkových podlaží	jednopodlažní

Výšková poloha mostovky	přesýpaný most

Měnitelnost základní polohy	nepohyblivý

Doba trvání	trvalý

Průběh trasy na mostě	-

Situativní uspořádání	-

Projektovaná zatížitelnost	normová zatížitelnost

Charakteristika mostu	uzavřený ocelový tubus

Omezení volné výšky na mostě	bez omezení

Délka přemostění	3,67m

Délka most	3,72m

Délka nosné konstrukce	3,72m

Rozpětí jednotlivých polí	3,7m

Šikmost mostu	-

Volná šířka mostu	137,52m

Šířka průchozího prostoru	137,52m

Šířka mostu	148,85m

Výška mostu	4,66m

Stavební výška	2,06m

Plocha nosné konstrukce	148,85 x 3,72 = 553,722m2

Zatížení mostu 	ČSN EN 1991-2

Důležitá upozornění: práce na výstavbě mostu budou koordinovány s ostatními objekty stavby

# zdůvodnění mostu a jeho umístění

## Návaznost mostního objektu na dokumentaci pro stavební povolení

Projekt ve stupni PDPS koncepčně navazuje na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, která byla zpracována v roce 2018 firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Výchozí podklady dokumentace:

- Revitalizace centra města Kopřivnice, DSP (Dopravoprojekt Ostrava a.s., 2018)

- IG Průzkum – závěrečná zpráva, K-Geo s.r.o., březen 2017

- Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací – leden 2015)

## Podmínky stavebních povolení

Stavebník (zhotovitel stavby) zajistí provedení stavby dle dokumentace DSP. Dále stavebník (zhotovitel stavby) bude při stavbě dodržovat podmínky stavebního povolení a podmínek uvedených ve vyjádřeních jednotlivých dotčených správců inženýrských sítí.

## Charakter překážek a převáděné komunikace

### Převáděná komunikace

Mostní objekt se nachází pod zpevněnou plochou náměstí v centru města Kopřivnice. Na straně v toku převádí most dopravu na ulici Záhumenní a na straně výtoku je převáděna doprava na ulici Obránců míru. Z největší části jsou na mostě vyprojektovány zpevněné plochy náměstí (litý beton, velkoformátová dlažba) a zelené plochy. Zpevněné i nezpevněné části náměstí jsou součástí příslušných objektů. Objekt SO201 řeší postup výstavby nové konstrukce včetně konstrukce jako takové a zpětného zásypu a úprav terénu na vtoku a výtoku.

### Překážky

Překážku tvoří trvalý vodní tok Kopřivnička.

## Územní podmínky

Jedná se o území v centru města Kopřivnice. V okolí mostního objektu se nachází vedení nízkého a vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce, kanalizace a vodovod společnosti SmVaK, horkovod společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o., nefunkční horkovod společnosti Komterm a.s., plynovod společnosti Innogy, telekomunikační kabel Cetin a optické kabely Kabelové televize.

Stávající konstrukce je rámová prefabrikovaná typu Bureš s přesypáním, které se pohybuje od 0,5 – 2,1 m. Založení spodní stavby mostu je provedeno do monolitické železobetonové desky. Čelní zídky a křídla z monolitického betonu jsou kolmé na opěry. Dno je vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Beton mostu je silně degradován, na několika místech jsou znatelné trhliny, betonářská výztuž je oslabena až o 40%.

V rámci rekonstrukce bude vybourána stávající stropní konstrukce (viz. SO002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky) a mezi stávající opěry bude vložen ocelový tubus tlamovitého průřezu o rozměrech 3,67 x 2,61 m se sešikmenými čely.

## Geotechnické podmínky

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum byl zpracován firmou K-GEO v březnu 2017. Předkvartérní podloží tvoří šedé vápnité jílovce, kvartérní pokryv je reprezentován především deluviálními sedimenty a poměrně mocnými navážkami různého charakteru včetně podsypných a konstrukčních vrstev stávajících zpevněných ploch. Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Odry.

# technické řešení mostu

## Popis konstrukce mostu

Vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu stávající konstrukce bylo rozhodnuto o náhradě původní konstrukce za novou. Bylo uvažováno s několika typy konstrukcí od provedení nové rámové konstrukce z prefabrikátů případně z ocelových tubusů po vybetonování rámu z monolitického betonu.

Protože most vede složitým územím přímo pod centrem Kopřivnice, bylo z důvodu minimalizace výkopových prací a urychlení výstavby navrženo osazení ocelové flexibilní konstrukce do stávajícího železobetonového rámu po odbourání stropní konstrukce. Geometrie tubusu byla zvolena tak, aby nedošlo ke zhoršení průtokových poměrů.

Je navržena konstrukce tlamového profilu o světlých rozměrech 3,67 m (šířka) x 2,61 m (výška), délka dilatačních celků je 8,0 m. Na vtoku i výtoku jsou navržena šikmá čela. Vzhledem k tomu, že nebude provedeno odláždění dna z důvodu zachování co největšího průtočného průřezu, je navržena zesílená protikorozní ochrana konstrukce, která bude odolávat působení tekoucí vody.

### Zemní práce

Před začátkem zemních prací bude provedeno vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. Zemní práce spočívají v odkrytí horní části stávajícího rámu do úrovně cca 1,4m pod horní hranu stropní desky. Z důvodu etapizace výstavby bylo navrženo v etapě 1 a 2 záporové pažení z profilů IPE 160 do vývrtu 200 mm a IPE 240 do vývrtu 300 mm, které stabilizuje hranu výkopu pro převedení dopravy.

Po osazení nové ocelové konstrukce bude proveden zpětný zásyp po úroveň stávajícího terénu. Zpětný zásyp bude hutněn po vrstvách 300 mm a bude splňovat požadavky dle ČSN 73 6244.

Vytěžený materiál bude odvezen na skládku.

Zeminu z výkopů je nutné rozdělit do 2 kategorií:

- Zemina vhodná, která bude odvezena na meziskládku a bude použita pro zpětný zásyp. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním provozem.

- Zemina nevhodná, která bude odvezena na skládku a nebude na stavbě použita

### Založení mostu

Konstrukce mostu je samonosná. Navržená konstrukce – tubosider je flexibilní ocelové potrubí, které díky svému tvaru vytváří ve spolupůsobení s okolní zeminou klenbový efekt a je pro zakládání není třeba navrhovat další dodatečné konstrukce. Vzhledem k atypickému uložení do zbylého polorámu bude konstrukce osazena do vrstvy štěrkopísku frakce 0-20 mm tloušťky cca 500 mm. Do prostor mezi stěnami rámu a novou konstrukcí bude vlit beton tekuté konzistence (C12/15 X0) po úroveň 450 mm od nejvyššího vrchu klenby.

### Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je navržena jako ocelová trouba tlamového profilu tak, aby byl co nejvíce využit prostor ve stávajícím rámu a byl co nejméně ovlivněn vodní průtok.

Rozměr nosné konstrukce je 3,67 x 2,61m. Na vtokové straně bude provedeno zkosení 1:2. Na výtokové straně bude provedeno zkosení 1:1,2. Čela konstrukce budou zakončena na svislo (300mm).

Nosnou konstrukci tvoří vlnitý plech tl. 3,5mm z materiálu jakosti S250GD dle ČSN EN 10346. Celek je tvořen ze segmentů délky 8,0m. Z důvodu komplikovaného osazování konstrukce vzhledem k možné kolizi s inženýrskými sítěmi je nutné po vytyčení inženýrských sítí upravit přesné délky jednotlivých segmentů. Konkrétní rozměry segmentů budou stanoveny výrobně technickou dokumentací nosné konstrukce.

Osazování dílčích částí se předpokládá za součinnosti jeřábu, který bude posouvat jednotlivé segmenty po dřevěných lyžinách do finální polohy.

Na straně u vtoku je navržen odvzdušňovací otvor tvaru trubky DN800, který bude osazen odvětrávací litinovým poklopem s otvory. Tento otvor bude sloužit k lepšímu prodění vzduch v situacích zvýšené hladiny vodního toku.

### Izolace

Izolace nosné konstrukce je zabezpečena žárovým zinkováním a vrstvou epoxidu viz PKO. Dále bude nosná konstrukce ochráněna vrstvou geotextílie 600 g/m2.

Dále bude proveden ochranný zásyp ocelové konstrukce v tloušťce min. 300 mm, který bude překryt plovoucí hydroizolací z HDPE folie tl. 1,5mm ochráněnou ve vrstvách ochranné geotextilie. Plovoucí hydroizolace bude přetažena až na stávající stěny rámu.

### Úpravy v okolí mostu

Finální úprava náměstí není předmětem tohoto objektu. V rámci SO201 je uvažováno se zásypem do původní výšky terénu.

V rámci etapizace výstavby bude provedeno zpevnění pro převedení dopravy v tl. 2x150mm (štěrkodrť) + 100mm recyklát + dvojitý asfaltový nátěr. Rozsah je patrný z výkresů „Schéma technologie výstavby).

Úprava na straně vtoku

Na vtokové straně bude provedeno odláždění z lomového kamene do betonu v tl. 200 mm lomový kámen + 100 mm beton + 100 mm šp. podsyp. Odláždění bude provedeno od hrany přesýpaného svahu po úroveň 1,0m před patu NK. Na toto odláždění bude navazovat v délce 6,5m rovnanina z lomového kamene v tl. 400 mm s vyklínováním a urovnáním líce (min. velikost zrna kameniva 12 cm).

Paty svahu budou stabilizovány betonovými patkami do hloubky 800 mm pod úroveň terénu. Beton prahů je navržen C25/30 XF3, beton pro zpevnění svahu je navržen nekonstrukční C20/25n XF3 + spárovací hmota s odolností XF4.

Do dlažby bude ústit objekt SO302. V dlažbě bude vyprofilován odvodňovací žlab pro plynulý svod vody.

Úprava na straně výtoku

Na výtokové straně bude provedeno odláždění z lomového kamene do betonu v tl. 200 mm lomový kámen + 100 mm beton + 100 mm šp. Podsyp. Odláždění bude provedeno od hrany přesýpaného svahu po úroveň 2,5m před patu NK. Na toto odláždění bude navazovat v délce 3,0m rovnanina z lomového kamene v tl. 400 mm s vyklínováním a urovnáním líce (min. velikost zrna kameniva 12 cm).

Paty svahu budou stabilizovány betonovými patkami do hloubky 800 mm pod úroveň terénu. Beton prahů je navržen C25/30 XF3, beton pro zpevnění svahu je navržen nekonstrukční C20/25n XF3 + spárovací hmota s odolností XF4.

Do dlažby bude ústit objekt SO301. V dlažbě bude vyprofilován odvodňovací žlab pro plynulý svod vody. Dále se v dlažbě nachází vyústění kanalizační stoky, které zůstane zachováno.

Dále bude provedeno obnovení opěrné zídky na levém břehu. Po odbourání nezpevněných částí zídky bude povrch začištěn a opatřen spřahující výztuží zalitou cementovou zálivkou do vyvrtaných otvorů. Nadbetonovaná zídka bude z betonu C25/30 XF2. Předpokládaná šířka zídky činí 250 mm.

## Vybavení mostu

### Ložiska

Vzhledem k typu konstrukce se na mostě nenacházejí.

### Mostní závěry

Vzhledem k typu konstrukce se na mostě nenacházejí.

### Vozovka

V rámci objektu je uvažováno se zásypem do původní úrovně terénu. Finální povrchová úprava náměstí je v příslušných objektech.

V objektu SO201 je uvažováno s dočasným zpevněním pro převedení dopravy v rámci etapizace výstavby, a to ve složení tl. 2x150mm (štěrkodrť) + 100mm recyklát + dvojitý asfaltový nátěr.

### Římsy, chodníky

Mostní objekt neobsahuje římsy. Součástí objektu je úprava římsy na stávající zídce na straně výtoku. Je uvažována železobetonová monolitická římsa v celkové šířce 600mm. Římsa je kotvená kotvami do vývrtu á 1m.

Římsy jsou z betonu C30/37-XF4.

Požadavky na povrchovou úpravu říms:

Konstrukční prvek	Kategorie povrchové úpravy

Římsa – neviditelné plochy	Aa

Římsa – viditelné plochy	Bd

A – nehoblovaná prkna na sraz

B – Hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken

a – povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, popř. upravit hladítkem

d – pohledový beton s dále definovanými povrchovými vlastnostmi – povrch po odbednění nevyžaduje další úpravu

### Zábradlí, svodidla, protidotyková zábrana, evidenční číslo mostu

V odláždění kolem čel Tubosideru bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní kotvené do betonových patek a nové římsy.

Evidenční číslo a rok zhotovení mostu bude osazen dodatkovými tabulkami na novou zídku.

### Odvodnění mostu

Odvodnění mostu není vzhledem k typu konstrukce navrženo. Odvodnění náměstí řeší samostatné objekty SO301 a SO302.

Před započetím výstavby bude vodní tok sveden do 2 betonových trub DN 400 uložených do dolních rohů železobetonového rámu.

Po zpětném převedení toku do nové ocelové konstrukce budou provizorní trouby na koncích zaslepeny hubeným betonem s frakcí kameniva 0-4.

### Protihluková zařízení

Na mostě nejsou protihluková zařízení.

### Revizní přístupy

Přístup k mostu je možný z Kopřivnického náměstí.

## Cizí zařízení na mostě

Na mostě se nenachází cizí zařízení. Mostní objekt křižuje řada inženýrských sítí viz postup výstavby.

## Geodetická sledování

Bude provedena kontrolu rozměrů konstrukce po jejím smontování. Měří se rozpětí a světlá výška konstrukce v profilech vzdálených max. 10 m. Přípustná odchylka činí 2 % z příslušného projektovaného rozměru.

Pokud není překročena montážní odchylka, provede zhotovitel zemních prací nulté geodetické zaměření ocelové konstrukce.

Měření se provádí v profilech vzdálených max. 10 m. Krajní profily jsou vzdáleny cca 2 m od konců konstrukce. V každém profilu se na boční stranu vlny nalepí 5 odrazných štítků, které se trigonometricky zaměří totální stanicí.

Přesné rozmístění štítků v příčném řezu vychází z technologického předpisu dodavatele OK.

Četnost měření v průběhu provádění zásypu konstrukce je po každých dvou položených vrstvách zásypu, tj. po 60 cm. Při provádění měření platí zásada, že je povolena změna rozpětí, respektive výšky o velikosti maximálně ± 2 % z příslušného rozměru konstrukce.

Po dokončení zemních prací a před uvedením mostu do provozu se konstrukce znovu zaměří a provede se vyhodnocení deformací ve vztahu k předcházejícím měřením. Opět platí zásada, že je povolena změna rozměru konstrukce ± 2 %.

Sledování konstrukce v rámci pravidelných prohlídek bude určeno investorem a správcem objektu v souladu s ČSN 73 6221.

## Korozní ochrana

Povrchová úprava nosné konstrukce

Povrchová úprava je navržena dle TP157 a TKP 19B/P7, Tabulka I:

| Konstrukce |  | Požadavek na minimální životnost (roky) |  | Stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 9223 | Plán údržby (čištění a mytí OK) (roky) | Ochranný povlak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konstrukce /dílec | Ochranný povlak ČSN EN ISO 12944-2 |  |  |  |  |
| Mostní objekty z ocelových trub z vlnitého plechu dle TP 157 | rubová plocha ve styku s betonem a zeminou, včetně spojů | 100 | (VV) | Im3 | 0 | III D | Nebo PS s požadovanou životností |
|  | lícová plocha, včetně spojů | 100 | (VV) | C4 (lokálně C5) | 5 | IIIA, III C |  |

A TKP 19B/P7, Tabulka III:

| Typ | Popis systému PKO | Tl. vrstev NDFT | Počet vrstev | Vrstvy celkem | Celková tloušťka vrstev OPS, NDFT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III A | žárově zinkované povrchy ponorem (průměrná 85 m), minimální místní dle ČSN EN ISO 1461 | 85 | 1 | 3-4 | 85 (min. prům. tl. Zn) 285 - 305 |
|  | epoxid dvoukomponentní | 140-160 | 1-2 |  |  |
|  | alifatický polyuretan | 60 | 1 |  |  |
| III C | žárově zinkované povrchy ponorem (průměrná 85 m), minimální místní dle ČSN EN ISO 1461 | 85 | 1 | 3-4 | 85 (min. prům. tl. Zn) 285 - 305 nebo speciální povlak výrobce |
|  | epoxid dvoukomponentní | 140-160 | 1-2 |  |  |
|  | alifatický polyuretan | 60 | 1 |  |  |
| III D | žárově zinkované povrchy ponorem (průměrná 85 m), minimální místní dle ČSN EN ISO 1461 | 85 | 1 | 4 | 85 (min. prům. tl. Zn) 355 - 385 nebo speciální povlak výrobce |
|  | epoxid dvoukomponentní | 270-300 | 3 |  |  |

Další podrobnosti viz TKP 19.

## Související objekty stavby

SO 001 	Příprava území

SO 002	Odstranění zatrubnění Kopřivničky

SO 101 	Místní komunikace a parkoviště

SO 102 	Zpevněné plochy

SO 301 	Odvodnění komunikace a parkoviště

SO 302 	Odvodnění zpevněných ploch

SO 303 	Úprava jednotné kanalizace DN500

SO 304 	Přípojka kanalizace k fontáně

SO 351 	Přeložka vodovodu

SO 352 	Přípojka vodovodu k fontáně

SO 361 	Závlahový systém

SO 441 	NN rozvody

SO 442 	Přeložka NN

SO 443 	Přeložka VN

SO 451 	Veřejné osvětlení

SO 471 	Ozvučení náměstí

SO 472 	Slaboproudé rozvody

SO 473 	Přeložka sdělovacích kabelů

SO 531 	Přeložka NTL plynovodu

## Materiály na stavbu mostu

### Materiál pro zásyp a obsyp

Zásyp stavebních jam:

Pro zásyp základů se použije „zemina vhodná do násypu“ podle ČSN 73 6244. Hutnění proběhne po vrstvách maximální tloušťky 0,30 m a způsobem, který je závislý od druhu použité zeminy:

-hrubozrnné zeminy: štěrkovité ID = 0,85, písčité ID = 0,85

-jemnozrnné zeminy: D = 100 % PS

viz ČSN 73 6244 Tabulka A.1 a TP 157.

### Úpravy za opěrami, přechodové oblasti, nadvýšení zemního tělesa:

Do ubouraného polorámu budou na betonové podlití (C12/15 X0) výšky 400mm uloženy betonové trouby k převedení toku. Po provizorním usměrnění toku bude dno polorámu vysypáno štěrkopískovým ložem jemné frakce 0-20 mm. Do takto vzniklého lože bude osazena nosná konstrukce. Prostor vzniklý mezi novou konstrukcí a svislými stěnami bude do cca 4/5 výšky Tubosideru vyplněn betonem tekuté konzistence (C12/15 X0).

Horní vrstva nové konstrukce bude přesypána na výšku 300 mm ochranným obsypem ze štěrkopísku frakce 0-16 mm. Takto vzniklý obsyp bude přeložen plovoucí hydroizolací z HDPE folie tl. 1,5mm. Hydroizolace bude chráněna ve dvou vrstvách geotextilie.

### Bednění pro betonáž

Bude předmětem výrobně technické dokumentace.

### Betonářská výztuž

Ve všech částech bylo uvažováno s betonářskou výztuží dle ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 10027 ocel – B500B. Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu jsou předepsány tak, aby se dodržely konstrukční požadavky a požadavky na odolnost proti agresivnímu prostředí. Pro dodržení krytí se smějí použít pouze takové distanční vložky, které mají jen bodový styk s bedněním konstrukce.

### Beton

Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou pro jednotlivé konstrukce mostního objektu následující:

C 12/15 X0	beton pro zalití nosné konstrukce

C 25/30 XF3	beton prahů dlažby

C 20/25n XF3 + spár. hmota s odolností XF4	zpevnění svahů

C 25/30 XF2	opěrná zídka

Konstrukce betonu byla navržena dle ČSN EN 206 a TKP 18.

### Dilatační a pracovní spáry, těsnění, hrany

Všechny ostré hrany betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 15/15 mm pokud není uvedeno jinak. Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Pokud dojde ke vzniku trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. Kvalita pohledové plochy upravených míst s trhlinami musí být opticky přiblížená k okolnímu betonu.

### Konstrukční ocel

Nosná konstrukce je navržena z oceli S240GD. Kotevní prvky římsy budou provedeny z oceli S 235 J2. Prvky zábradlí budou provedeny z oceli S235 J0. Třída provedení zábradlí je EXC2.

# Výstavba mostu

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

### Vytýčení (souřadný a výškový systém, pevné body)

Schéma pro vytýčení mostu je zpracováno v souřadném systému JTSK. Výškově jsou kóty vztaženy k systému Balt po vyrovnání.

Před započetím prací zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a proveden ochranu sítí požadovanou jednotlivými správci.

### Uvolnění staveniště

Před započetím prací musí být proveden objekt SO 001.

### Zemní práce

Odkop stávající konstrukce je součástí objektu SO201.

## POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK

### Poloha staveniště

Objekt se nachází v intravilánu města Kopřivnice.

### Stávající veřejné komunikace

V blízkosti staveniště se nachází silnice II/480 a ulice Záhumenní, ul. Štefánikova a ul. Obránců míru.

### Příjezdy a přístupy

Příjezd na staveniště je možný po ul. Obránců míru, popř. ul. Štefánikova.

### Zátopová území

Staveniště se nenachází v zátopovém území.

### Skladovací a pracovní plochy

Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně velké skladovací plochy. Je uvažováno s odvozem vykopaného materiálu na skládku.

Projekt specifikuje zpevněnou plochu pro postavení jeřábu k manipulaci se segmenty nosné konstrukce. Viz výkresy schéma technologie výstavy.

### Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě

Připojení na infrastrukturu si zajistí zhotovitel.

## POVRCHOVÉ VODY

### Odvodnění staveniště

Čerpána bude srážková voda.

### Překládky vodních toků

Před započetím prací na mostu bude provedeno přeložení toku do dvou betonových trub DN400. Po výstavby budou betonové trouby zaslepeny hubeným betonem.

## ZÁKLADOVÉ POMĚRY

### Geotechnický dohled

Na stavbě je doporučený geologický dozor (výkopové práce, založení).

### Podzemní voda

Provedená IG průzkum zahrnoval také vsakovací zkoušku, která nepotvrdila přítomnost podzemní vody. Hladina podzemní vody nebyla do hloubky 4 m p.t. naražena. Hladina podzemní vody vázaná na fluviální štěrky byla ověřena archivními vrty provedenými v úzké nivě Kopřivničky (do min. 20 m od vodního toku v levobřežní části a cca 5 m v pravobřežní části). V nivě byla hladina podzemní vody ověřena od hloubky 1,8 do hloubky 4 m p.t.

### Geotechnické a hydrotechnické průzkumy

IG průzkum „Kopřivnice – revitalizace centra města“ provedla firma K-GEO s.r.o v 3/2017.

Provedenými průzkumnými pracemi byl v zájmovém území ověřen následující

geologický profil: navážky, deluvia, předkvarterní podloží.

Navážky

V zájmovém prostoru byly provedenými a archivními vrty ověřeny různé typy navážek. Ověřené navážky zde dosahují poměrně značných mocností. Průměrná mocnost navážek se pohybuje mezi 2 až 3 m. Jedná se hlinité navážky (soudržné) anebo navážky charakteru štěrku promísené s vápenci a stavebním materiálem.

Deluvium

Vrstva byla ověřena pouze dvěma vrty v přímém podloží navážek. U obou vrtů činí ověřená mocnost deluvií 0,4m. Vrty ověřená deluvia mají převážně charakter jílu s nízkou plasticitou, popř. jílu písčitého, globálně tuhého až pevného, s obsahem ojedinělých klastik (převážně vápenců) velikosti do 3cm.

Předkvarterní podloží

Vrstva byla zastižena pouze vrtem J-1 v hloubkovém intervalu 3,4 až 4,0 m p.t. Jde o šedé, vápnité jíly frýdeckých vrstev. Konzistence na přímém kontaktu s nadložními vrstvami je tuhá až pevná, níže pak pevná nebo i tvrdá. Makroskopicky se v ověřené mocnosti jedná o zeminu třídy R6/F6 (symbol CI).

### Zemníky a deponie

V případě potřeby zajistí zhotovitel.

### Cizí zařízení v prostoru staveniště (stávající nadzemní a podzemní inženýrské sítě s uvedením, kdy a jak se přeloží nebo ochrání)

Viz kapitola 4.6 a 5.7 a požadavky jednotlivých správců.

## POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

### Lešení

Lešení a podpůrné konstrukce jsou v kompetenci zhotovitele.

### Skruže, bednění

Bednění je v kompetenci zhotovitele.

### Pažení stavebních jam

Stavební jámy budou paženy v etapě 1 a 2. S ohledem na pažící výšku a zastižený geotechnický profil byly navrženy záporové pažící konstrukce.

### Mostní provizoria

Nebudou.

## Technologie výstavby

Nosná konstrukce bude složena ze segmentů délky 8,0m. NK bude osazena jeřáby do otevřeného polorámu na připravené podloží. V případě uložení dílčích částí NK pod nepřekládané sítě bude potřebný segment uložen na dřevěné lyžiny. Po lyžinách bude podsunut pod nepřekládané inženýrské sítě (plyn, teplovod). Konkrétní délky a postup ukládání jednotlivých segmentů stanoví realizační dokumentace stavby.

Demolice betonových částí stávajícího rámu je součástí objektu SO 002. Před prováděním bouracích prací je nutné odkopat svislé části stávajícího rámu do cca ½ výšky, kvůli stabilitě polorámu.

Z důvodu tenkostěnné konstrukce je nutné dodržovat geodetické sledování tvaru (příčného řezu) ocelového profilu.

Během výstavby musí být splněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

## Postup výstavby

Postup výstavby je z hlediska zachování dopravního provozu, provozu chodců na náměstí a některých inženýrských sítí rozdělen do 3 etap. Před samotnou výstavbou musí být vytýčeny minimálně všechny křižující inženýrské sítě. Dále bude tok převeden pomocí dvou betonových trub DN400. uložených v dolních rozích rámu na betonu výšky cca 400 mm.

Výstavba je uvažována od strany výtoku Kopřivničky.

Etapa 1 – délka cca 20 m

V první etapě se provede úprava vozovky do uvažované polohy objízdné trasy, osadí se provizorní betonové svodidlo a provede se zapažení výkopu pro zachování jízdního pruhu v šířce min 3,5m. Následně se provede odkop pro obnažení stávajícího žb rámu. V této etapě dojde ke křížení s horkovodem (Teplo Kopřivnice s.r.o.), který bude dle potřeby vyvěšen na samostatnou ocelovou konstrukci. V této etapě dojde ke křížení sdělovacích kabelů (Cetin a.s, TV Optic) a vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.), které je nutné před odkopáním provizorně vyvěsit. V rámci objektu SO002 bude provedeno odbourání horní desky žb rámu včetně stávajících částí čel.

Osadí se první dva segmenty NK. A provede se postupný zpětný zásyp po úroveň původního terénu. Poslední vrstvy budou tvořit v požadovaném rozsahu zpevnění pro převedení dopravy v navazující etapě.

Etapa 2 – délka cca 80 m

V navazující etapě bude doprava přesunuta včetně trasy pro pěší směrem ke straně výtoku. Podél provizorního zpevnění bude osazeno betonové svodidlo.

Před provedením výkopových prací bude realizováno záporové pažení na straně k ul. Obránců míru. V této etapě dojde ke křížení plynovodu (Gasnet, s.r.o.) a horkovodu (Teplo Kopřivnice s.r.o.), které se v případě potřeby vyvěsí na provizorní ocelovou konstrukci. Po odkopání žb rámu bude odbourána horní deska žb rámu (SO002) a následně budou osazeny jednotlivé nosné segmenty. Předpokládá se osazení jednotlivých dílců, od již osazených segmentů v předešlé etapě. Poslední dílec bude osazen cca 2,0m před odbouranou desku. Následně bude proveden zpětný zásyp. Zásyp bude proveden do výšky původního terénu. Na rozhraní 2 a 3 etapy bude provedeno zpevnění podloží pro přechod chodců.

Etapa 3 – délka cca 45 m

V poslední etapě bude proveden otevřený výkop. Opět bude provedeno odbourání horní desky stávajícího žb rámu (SO002). V této etapě dojde ke křížení kabelů NN (ČEZ Distribuce, a.s.), které je nutné před odkopáním provizorně vyvěsit. Po odbourání horní desky budou opět osazeny do finální polohy poslední segmenty NK. Poté může dojít k provedení zpětného zásypu po úroveň původního terénu.

## Vztah k území

Území Kopřivnického náměstí je hustě vyplněno inženýrskými sítěmi. V rámci projektové dokumentace dojde k několika přeložkám a návrhu nových tras. Tyto objekty je nutné s výstavbou zatrubnění Kopřivničky vzájemně koordinovat.

Profil ocelového plechu je navržen s ohledem na převáděný tok. Úprava koryta vodního toku je navržena tak, aby na stávající tok plynule navazovala.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb.

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na staveništi musí být přístupné informace o základních bezpečnostních předpisech a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce a Hasičský záchranný sbor.

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby.

Ochranná lešení, průchody, stěny a zábradlí:

Bezpečnost na staveništi se řídí plánem BOZP.

# STATICKÉ POSOUZENÍ

## Zatížení

Je uvažováno se stálým zatížením a zatížením dopravou dle ČSN EN 1991-2.

## Předpokládané charakteristiky základové půdy

Viz geologický průzkum.

## Přehled provedených výpočtů

Viz statický výpočet.

## Požadavky na sledování mostu během výstavby a dlouhodobě

Viz. kapitola 4.4.

# ZÁVĚR

Upozornění!!!

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby.

Zhotovitel stavby je povinen na základě výběru konkrétních technologií a výrobků stavby vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu), která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele.

V Ostravě, prosinec 2018				Ing. Jakub Vašek