TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH ZPRÁVY:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	Stručný technický Popis	3

3.	Rozsah příloh	3

4.	Technické řešení	3

4.1	Rozsah objektu	3

4.2	Směrové řešení	4

4.3	Výškové řešení	4

4.4	Šířkové uspořádání	4

4.5	Klopení vozovky	4

4.6	Konstrukce vozovky	5

5.	Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům	6

6.	Návrh zpevněných ploch	6

7.	Odvodnění	6

8.	Zemní práce	6

9.	Dopravní značení	7

10.	Bezpečnostní zařízení	9

11.	Postup výstavby	9

12.	Objekty	9

13.	Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	9

14.	Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě	11

15.	Vytýčení	11

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Název stavby: | Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. |
| --- | --- |

| Objekt: | SO 101 |
| --- | --- |
| Název objektu: | Místní komunikace a parkoviště |

| Místo stavby: | Kopřivnice |
| --- | --- |

| Katastrální území: | Kopřivnice (669393) |  |
| --- | --- | --- |

| Kraj: | Moravskoslezský |
| --- | --- |

| Zadavatel, investor: | Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077 |
| --- | --- |

| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |
| --- | --- |

| Předpokládaný vlastník objektu: | Město Kopřivnice |
| --- | --- |

| Předpokládaný správce objektu: | Slumeko Kopřivnice |
| --- | --- |

| Generální projektant: | Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Masarykovo náměstí 5/5 702 00, Ostrava 1 IČO: 427 67 377 |
| --- | --- |

| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Róbert Lenčucha autorizovaný inženýr pro dopravní stavby číslo autorizace 3000186, ID00 |
| --- | --- |
| Projektanti: | Ing. Richard Průša – projektant silnic Ing. Zdeněk Legerský - kontrola |

# Stručný technický Popis

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava na ul. Obránců míru. Jedná se o úpravu stávající komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města Kopřivnice. Vznikne zde zklidněný prostor oddělený od místních komunikací stávajícím dlouhým příčným prahem na ul. Obránců míru a novou nájezdovou rampou na ul. Lidické (sklon 1:20).

Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě.

# Rozsah příloh

- Technická zpráva

- Situace

- Situace v KM

- Podélný profil

- Vzorový příčný řez

- Příčné řezy

- Kontejnerové stání

- Situace dopravního značení

- Výkres prvků

# Technické řešení

## Rozsah objektu

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava na ul. Obránců míru. Jedná se o úpravu stávající komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města Kopřivnice. Vznikne zde zklidněný prostor oddělený od místních komunikací stávajícím dlouhým příčným prahem na ul. Obránců míru a novou nájezdovou rampou na ul. Lidické (sklon 1:20).

Parametry komunikace vychází ze stávajících šířek (ul. Obránců míru, Lidická) a dále plynou z předepsané šířky jízdního pásu pro kolmá parkovací stání (ČSN 73 6056). Průjezdnost komunikací byla prověřena vlečnými a obalovými křivkami směrodatného vozidla délky 10 m (třínápravové vozidlo pro svoz odpadu). V ploše parkoviště budou vysázeny stromy (SO 801), které budou osazeny mříží (M6 - SO 905). V rámci objektu dojde k navázání na stávající okolní plochy - ohumusováním a ozeleněním, doplněním živičných ploch či dodlážděním chodníku.

Křížení chodců přes místní komunikace je řešeno stávajícím přechodem pro chodce a novým místem pro přecházení na ul. Lidická. V místě přechodů nepřesáhne šířka komunikace 7,00 m mezi obrubami. Navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný sklon nejvýše 1:12 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50.

Součástí objektu je vodorovné i svislé dopravní značení - jedná se o vyznačení parkovacích ploch, vyhrazených stání, vstupu do pěší zóny a přerušení cyklostezky. Dojde k úpravě kontejnerového stání a k příjezdu zásobování kulturního domu.

## Směrové řešení

Směrově je komunikace a parkoviště situováno přibližně ve stávajících intencích. Byla navržena základní osa parkoviště:

| Výpis směrového řešení |  |
| --- | --- |
| ZU | 0.000 00 |
| TK (R1=40m) | 0.016 68 |
| KT | 0.022 36 |
| TK (R2=40m) | 0.024 05 |
| KT | 0.029 38 |
| KU | 0.079 94 |

## Výškové řešení

Niveleta přibližně kopíruje stávající stav zpevněných komunikací. Její průběh je však dán výškovou návazností na okolní plochy (stávající chodníky, ul. Lidická, prostor pro zásobování Tatrovanky), a také přítomností vyhrazených parkovacích stání, kde je navržen maximální příčný spád 2%.

| Výpis výškového řešení |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZU=0.000 00 | 1.84% |  |
| 0.008 09 | 3.15% | R1=500m |
| 0.023 72 | 2.00% | R2=300m |
| 0.041 06 | 7.58% | R3=150m |
| 0.074 28 | 2.00% | R4=150m |

Napojení na ul. Lidickou bude přes nájezdovou rampu sklonu 1:20. Bude upraven příjezd zásobování kulturního domu- dojde ke zrušení místa pro přecházení a příjezd bude řešen přejezdem sníženého chodníku.

## Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání komunikací vychází se stávajících šířek ul. Obránců míru a ul. Lidické, na které objekt navazuje.

Komunikace podél parkoviště má šířku 6.00m (resp. 6.17m), pro bezpečný průjezd rozměrnějších vozidel zásobování a svozu odpadu jsou navrženy pojížděné plochy šířky 2,15m, které budou stanově spádovány a nebudou tak určeny k parkování. Tato plocha je navržena také u objektu Tatrovanky, pro umožnění nájezdu těžké techniky na plochu před Kulturním domem.

Základní rozměr parkovacího stání je 2,50x 5.00m, krajní stání u obruby je rozšířeno o 0,25m. Vyhrazená stání jsou rozměru 3,50x 5.00m. Celková kapacita parkoviště činí 30 kolmých míst + 3 vyhrazená stání. V ploše parkoviště budou vysázeny stromy (SO 801), které budou osazeny mříží (M6 - SO 905). Kolize vozidel se stromy či s jejich opěrnou konstrukcí je kompenzována vynechaným prostorem šířky 0.70m mezi parkovacími místy.

## Klopení vozovky

Základní příčný sklon vozovky vychází z návaznosti na přilehlé plochy a hrany, vychází také ze svažitosti stávajících ploch a je zřejmý ze situace a podélného profilu.

## Konstrukce vozovky

Konstrukce povrchů jsou navrženy:

Asfaltová vozovka P9- vozovka na Obránců míru (pláň 45MPa), D1-TDZ V

- ACO 11									tl.40mm

- Postřik spojovací kationaktivní asf. emulzí PS-C

- ACP 16+								tl.70mm

- Postřik infiltrační kationaktivní asf. emulzí PS-I

- Štěrkodrť ŠDa 0-32							tl.150mm

- Štěrkodrť ŠDb 0-32 						tl. 150mm

Celkem	tl. 410mm

+ výměna podloží za materiál vhodný do aktivní zóny. Na parapláň bude položena separační GTX.

- dopojení původní plochy pro zásobování za Tatrovankou k obrubníku SO101 a úprava příjezdu zásobování ke KD.

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	AC 11 surf 50/70	ČSN EN 13108-1		50mm

ČSN 73 6121

- Postřik spojovací	z kationaktivní asf.emulze PS-C	ČSN 73 6139	0,35 kg/m2

ČSN EN 13808

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu

AC 16 base 50/70 	ČSN EN 13108-1		70 mm

ČSN 73 6121

- Postřik spojovací	z kationaktivní asf.emulze	PS-C					0,35 kg/m2

Celkem													120mm

Dlažba žulová malá 10x8cm P13- pojížděná- parkovací stání, kontejnerové stání

- Dlažba drobná žulová 10x8cm	DL		ČSN 73 6131		100mm

ČSN EN 1342

- Ložná vrstva z kamenné drti 4-8 						50mm

- Štěrkodrť ŠDA 16/32 Ge				ČSN EN 13285

ČSN 73 6126-1		200mm

- Štěrkodrť ŠDA 0/63					ČSN EN 13285	   min.250 mm

ČSN 73 6126-1

Celkem										min 600mm

+ výměna podloží za materiál vhodný do aktivní zóny. Na parapláň bude položena separační GTX.

Modul přetvárnosti Edef,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 130 MPa

Modul přetvárnosti Edef,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 90 MPa

Modul přetvárnosti Edef,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa

Pojížděné konstrukce vozovek byly navrženy s ohledem na charakter stavby pro návrhové období 25 let a plochou výskytu konstrukčních poruch na konci návrhového období <5%.

Je počítáno s provedením aktivní zóny v tl. 500mm, materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133, CBR>15%, hutněno na 100% PS. Na báze sanační vrstvy bude položena separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%.

Obrubníky u parkoviště budou kamenné štípané, vyvýšené o 0,15m nad úroveň přilehlé vozovky. Pokud obrubník ohraničuje přilehlé kolmé parkovací stání, je jeho výška (v souladu s předpisy) 0,10cm nad úrovní přilehlé vozovky. Obrubník je uložen do betonového lože z betonu C20/25n-xf3 tl. min. 100mm. Obrubníky jsou v místech přechodů pro chodce (či zaústění chodníku) sníženy na úroveň +2cm nad úrovní přilehlé vozovky.

Dosypání krajnice bude provedeno zeminou minimálně podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133.

# Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům

S objektem SO 101 souvisí tyto stavební objekty:

SO 001 Příprava území

SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky

SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm

SO 102 Zpevněné plochy

SO 201 Zatrubnění Kopřivničky

SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště

SO 351 Přeložka vodovodu

SO 442 Přeložka NN

SO 451 Veřejné osvětlení

SO 473 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN

SO 801 Vegetační a sadové úpravy

SO 905 Mobiliář

# Návrh zpevněných ploch

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 4. 6.

# Odvodnění

Odvodnění parkoviště a komunikací řeší stavební objekt SO 301.

Odtok dešťových vod z vozovky a parkovacích stání je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu. Dešťové vody z povrchu komunikace a zpevněných ploch jsou svedeny do nově navržené uliční vpusti (součást SO 301) a liniových odvodňovacích prvků, jedná se o odvodňovací štěrbinový žlab s nerezovou štěrbinou, třídy zátěže min D400, do betonového lože C20/25n-xf3 min 100mm. Využity jsou také stávající uliční vpusti u příčného prahu na ul. Obránců míru. Díky své konstrukci budou odolné dynamickému zatížení a vandalismu. Revize a údržba žlabu je možná skrze revizní díly a vpusti, opatřené odnímatelným roštem. Odtok je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN150.

Odvodnění pláně je zajištěno příčným spádem min. 3% do nově navržené drenáže zaústěné do uličních vpustí a šachet. Drenáže jsou také vybaveny drenážními šachticemi. Drenáž je provedena z trubky PVC DN100, lože z kameniva 0-32 tl. 100mm, obsyp ŠP 8-32, obaleno filtrační geotextilií (tažnost min. 2,5 kN/m).

# Zemní práce

Budou odstraněny všechny nevyhovující konstrukční vrstvy (SO 001). Po skrytí stávajících konstrukčních vrstev na požadovanou niveletu bude provedeno makroskopické zhodnocení „in situ“ a budou provedeny zkoušky podkladních vrstev pod novými konstrukcemi vozovek.

Předpokládaný modul přetvárnosti konstrukční pláně Edef,2 = 45 MPa. Před ukládáním zemin do AZ je nutno provést zhutňovací pokus, který musí prokázat, že jsou splněny podmínky hodnoty CBR SAT 15% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Aktivní zóna je navržena v tloušťce 0,50 m z nenamrzavého materiálu vhodného do aktivní zóny a bude provedena dle ČSN 73 6133. Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je 100% PS.

Dosypávky krajnic budou provedeny materiálem min. podmínečně vhodným, hutnění 100% PS.

V nevyhovujících úsecích budou zastižené zeminy vyměněny za materiál vhodný do aktivní zóny v souladu s ČSN 73 6133.

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy, atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a TKP.

Přebytečný nevhodný materiál z výkopu a odstranění vozovky bude odvezen na skládku. Nedostatek materiálu bude nakoupen.

# Dopravní značení

Součástí stavebního objektu je osazení trvalého i provizorního dopravního značení.

Trvalé dopravní značení

Součástí stavby není stanovení dopravního značení, to bude řešeno zhotovitelem stavby v rámci realizace.

Návrh trvalého dopravního značení vychází z navrženého dopravního režimu (místní zklidněná komunikace s navazujícím vstupem do pěší zóny). Stávající poškozené dopravní značky budou odstraněny a nahrazeny značkami novými.

Provedení dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat zejména ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3. Užití a umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí být v souladu s příslušnými technickými podmínkami MD. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být MD schváleny pro užití na pozemních komunikacích.

Další podrobnosti a požadavky na provedení a kvalitu dopravních značek dále stanovují příslušné předpisy.

Navržené dopravní značení odpovídá příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášce MDS č. 30/2001 Sb.

Navržené provedení dopravních značek odpovídá ČSN EN  12899-1, včetně národní přílohy.

Provedení, užití a umístění značek je rovněž v souladu s TP 65, TP  100, VL 6.1, a dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a ZTKP vydané MD a ŘSD ČR. Grafika provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899 - 1 a Vzorovým listům VL 6.1.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích.

Svislé dopravní značení

Rozměry - Pozemní komunikace

Velikost základní.

Na pěší komunikace z ul. Obránců Míru bude osazena Dopravní značka IZ6a+IZ6b „Pěší zóna“, ve spodní části značky bude vhodným způsobem vyznačeno, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a v jaké době- např. „Zásobovování 7-10h, 18-20h“ a doplněn piktogram jízdního kola. Obdobná úprava bude provedena také před hotelem. Je vhodné preferovat zmenšenou velikost značky. Cyklistický provoz v pěší zóně se dle TP 179 (05/2017) povoluje místní úpravou a funguje formou sdílení prostoru, standardně se nezřizují žádná samostatná opatření). Základní požadavky (přehlednost prostranství, psychologická motivace k pomalé jízdě, vhodná volba povrchů) jsou splněny.

Součástí dopravního značení je ukončení a začátek společné stezky pro chodce a cyklisty C9a+C9b v prostoru před interhotelem. Cyklistická stezka, vedoucí před kulturním domem bude přerušena- v úseku před budovou hotelu až k přechodu na ul. Obránců Míru.

Na ul. Obránců míru bude doplněna dopravní značka A7b (zpomalovací práh) pod dopravní značku IP6 (přechod pro chodce).

Plochy pro parkování budou vyznačeny značkou IP11b (parkoviště pro kolmé stání) a IP12 (vyhrazené parkoviště) s doplňkovou tabulkou E1 („3 x“).

Vjezd na plochu pro zásobování objektu Tatrovanky bude omezen dopravní značkou B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s doplňkovou tabulkou E13 („mimo dopravní obsluhy“)- opatření vychází ze stávajícího řešení.

Všechny nové svislé dopravní značky budou umístěny min 1,20 m nad úrovní vozovky, min. 0,5 m od hrany vozovky. Osazení svislých dopravních značek bylo navrženo dle TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Činná plocha se provede dle VL 6.1 a čl. NA 2.2 národní přílohy ČSN EN 12 899-1. Retroreflexní materiál třídy retroreflexe RA1.

Štít- Ocelový pozinkovaný plech, lisovaný s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítu musíbýt min. 20 mm. Musí splňovat požadavky třídy P3 dle či. NA. 2.5 a požadavky nejméně třídy E2 dle či. NA. 2.6 národnípřílohy ČSN EN 12 899-1.

Sloupek- Sloupky budou v provedení z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Značky musí být osazeny svisle a kolmo k vozovce. Pro kotvení sloupků budou použity demontovatelné kotevní patky. Kotevní patky mohou být z Al slitiny.

Vodorovné dopravní značení

Parkovací místa budou oddělena dvouřádkem kostek světlého odstínu 6/4cm, který nahradí dopravní značku V10b (stání kolmé) a značka V10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) bude vyskládána z dlažby drobné, kontrastní k okolnímu povrchu. Na ul. Lidické bude vyznačen nový přechod pro chodce značkou V7a. Vyznačení se předpokládá také světlým provedením dlažby.

Provizorní dopravní značení

Během výstavby bude osazeno provizorní dopravní značení- jedná se o vyznačení uzavírek, usměrnění dopravy během výstavby či značky pro vedení chodců po provizorních pěších trasách.

# Bezpečnostní zařízení

Vzhledem k charakteru stavebního objektu (místní komunikace a parkoviště) nejsou navržena bezpečnostní zařízení.

# Postup výstavby

Postup výstavby je podrobně popsán v části E- Zásady organizace výstavby.

# Objekty

- V rámci stavebního objektu bude napojena stávající plocha pro zásobování Tatrovanky živičným povrchem na hranu (obrubník) parkovací plochy.

- Bude obnoveno kontejnerové stání (půdorysné rozměry dle stávajících- pro 5 ks kontejnerů) s doplněnou zástěnou. Kontejnerové stání je navrženo s dlážděným krytem (P13- dlažba žulová malá 10/8cm) upnutým do betonových obrubníků, které budou vyvýšeny 60 mm nad úroveň dlažby pro zabránění najíždění kontejnerů do zástěny kontejnerového stání. Stanoviště je průchozí, přístupné z komunikace i chodníku. Zástěna bude z lehké ocelové konstrukce (ocelové sloupky + výplň z tahokovu), která bude založena na betonových patkách.

- Na vjezdu zásobování ke kulturnímu domu bude snížena obruba chodníku, provedena pojížděná skladba pěší komunikace (SO 102), za chodníkem bude upravena stávající komunikace s AHV krytem v délce 2,50m.

# Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Řešení stavebního objektu SO 101 zahrnuje vedení trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Trasa kříží ul. Obránců míru stávajícím přechodem pro chodce (nebude v rámci objektu stavebně upravován) a místem pro přecházení přes ul. Lidickou. U mpp přes ul. Lidickou bude zhotoven rampový nájezd sklonu 1:20. Hmatové prvky a prvky pěších komunikací řeší stavební objekt SO 102.

Základní zásady vyhl.č. 398/2009 Sb. směrodatné pro návrh bezbariérových úprav:

- Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů

- Šířka komunikace pro pěší by měla být volena podle očekávaného provozu, zejména ke vztahu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka 1 500 mm je vhodná pro dvousměrný provoz za předpokladu, že v odstupových vzdálenostech budou navržena místa pro vzájemné vyhýbání

- Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm

- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Tento problém se týká také podélného sklonu vozovky na místech pro přecházení

- Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm

- Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem musí být opatřen varovným pásem

- Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu (resp. místa pro přecházení) mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. Prodloužení délek přechodů pro chodce nejvíce o 1000 mm se připouští jen tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.

- Přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím pásem přechodu.

- Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumísťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.

- Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky

- Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Přerušení přirozené vodicí linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodicí linií umělou.

- Umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru. Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

- Signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie, označující místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce a současně určuje směr přecházení a určuje okraj obytné a pěší zóny. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.

- Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, nebo změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm.

- Na začátku (konci) pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny na chodník označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás. V pěší zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodicích linií.

- Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat nejvíce přes dva protisměrné jízdní pruhy neboli přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Přechod pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6 500 mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7 000 mm. Uvedené požadavky platí obdobně také pro místa pro přecházení.

- Umístění poštovních schránek, telefonních automatů a obdobných zařízení musí umožnit užívání osobami s omezenou schopností pohybu – zajištěním manipulačních ploch, výškového osazení a možnosti podjezdu. Zároveň je nutné respektovat podmínky užívání osob se zrakovým postižením.

- Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí mít šířku nejméně 3 500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1 200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1 : 50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1 : 40 (2,5 %).

- Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1 500 mm.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

# Vytýčení

Vytýčení objektu je znázorněno v příloze B04, kde jsou uvedeny souřadnice vytyčovaných bodů.

V Ostravě, leden 2019	Ing. Richard Průša