Kuchyňská linka

- Délka cca 1800mm (před zadáním do výroby je nutno zaměřit na místě)

- Výška spodních skřínek 900 mm

- Výška horních skřínek – dle zaměření s minimální montážní spárou u stropu

- Výška kuchyňské zástěny 1050mm

- Pracovní deska tl. cca 40mm postformingová – vzor bude upřesněn před zadáním do výroby objednatelem

- Kuchyňská zástěna – zádová deska tl. cca 10mm postformingová - vzor bude upřesněn před zadáním do výroby objednatelem

Pracovní deska a kuchyňská zástěna shodného vzoru

- Dvířka – DTD lamino + ABS hrana tl. cca 20mm, ABS hrana 3mm v totožné barvě

- Korpus- DTD lamino + ABS hrana tl. cca 20mm, ABS hrana 3mm v totožné barvě

- Spodní skříňka pod varnou deskou variabilní pro možnost montáže vestavné trouby – vestavná trouba není součástí dodávky

- Korpus ustaven na rektifikačních nožkách překrytých soklem

- Úchyty spodních i horních dvířek zápustné hliníkové v celé délce spodní hrany

- Skříňky opatřeny 2 výškově nastavitelnými policemi

- Ve spodní části horních skřínek umístěn po celé délce LED pásek

- Dřez nerezový s odkapávačem

- Vestavěná digestoř

- Varná deska dle specifikace PD