23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 10 v domě č. p. 876 na ulici Obránců míru v Kopřivnici o velikosti  2+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce, dle PD p. Plandora č. 10.1354 s vyjímkou použití lišt. Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

Nová bytová rozvodnice - světelný okruh, zásuvkový okruh stávající, proudový chránič, světelný okruh jádra, zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh trouba. Mimo rozpočet požadujeme rozšíření o zásuvkový okruh na myčku a sporák v kuchyni. Po dohodě s projektantem požadujeme tam, kde nejsou nosné panely, vložení kabeláže do původních drážek ( ne zalištování), popřípadě nové vysekání drážek, následné zednické zapravení a finální začištění

Svítidla - WC, koupelna, předsíň, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

Dodání infrazářiče do koupelny.

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, nové rozvody vody a odpadů, WC Combi

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž zadní a boční stěny jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- odstranění polystyrénových stropnic

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- nátěr původních zárubní

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- větrací mřížka bude ponechána

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- nátěr dveřních zárubní

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm levé,

- větrací mřížka bude ponechána

- Kuchyně:

- odstranění původního keramického obkladu na boční stěně

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- odstranění spížní skříně

- položení nového PVC

- dodání nového prahu mezi KU a PO

- dodání kuchyňské linky

- výměnu plynového sporáku včetně dodání plynu revize bytové jednotky

- Byt:

- položení PVC v přesíni

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

- zednické práce

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 10 v domě č.p. 876, Vám bude umožněna přímo na místě dne 21.01.2021 v 9:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.