23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1140 na ul. Alšova v Kopřivnici o velikosti 1+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce, dle PD p. Plandora s vyjímkou použití lišt. Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

Nová bytová rozvodnice - světelný okruh, zásuvkový okruh, proudový chránič, světelný okruh jádra, zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh trouba.

Svítidla - WC, koupelna, chodba, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

Dodání infrazářiče do koupelny a zapojení původního odsávače par do kuchyně

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie

- vana zůstane původní

- umývadlo zůstane původní

- 1 ks umývadlové baterie

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- dodání přechodové lišty mezi chodbou a koupelnou

- změna dispozice vany a umývadla

- dodání přechodové lišty mezi koupenou a chodbou ( nebo práh)

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé

- dodání přechodové lišty mezi WC a chodbou (nebo práh)

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- odstranění původních obkladů

- dodání a montáž kuchyňské linky s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie (původní linka bude dle domluvy uložena ve skladu města)

- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně

- dodání nového plynového sporáku

- dodání revizní zprávy plynoinstalace bytové jednotky včetně tlakové zkoušky

- odstranění původní podlahy, vyrovnání, nivelace

- položení nového PVC

- Byt:

- dodání 1ks dveří 80 cm (levé) včetně nátěru zárubní a dodání prahu

- dodání 1ks dveří 80 cm (pravé) včetně nátěru zárubní a dodání prahu

- odstranění původních podlah v celém bytě, vyrovnání, nivelace a položení PVC

- opravu dveřních zárubní do bytu, popř. výměnu

- dodání nových protipožárních dveří do bytu s atestací včetně nátěru zárubní

- oprava omítek, zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- zednické práce - opravu stěn v předsíni po vybourané vestavěné skříni

- odstranění tapety v pokoji, opravu omítek

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 4 domě č. p. 1140  Vám bude umožněna přímo na místě dne 06.05.2021 v 9:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.