23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č. p. 1111 na ulici Horní v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace:

- výměna všech zásuvek a vypínačů v bytě

- zapojení el. bojleru

- dodání 3 ks světel ( koupelna, předsíň a zářivka nad prac. deskou v kuchyni)

- revize elektroinstalace bytu

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- dodání nových šachetních dvířek

- nátěr 1 ks dveřních zárubní včetně prahu

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm pravé

- nový el. bojler 80l – zapojení a uzemnění

- Kuchyně:

- oprava prasklých panelů

- odstranění obložení a původního obkladu

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- likvidace kuchyňské linky

- dodání nové kuchyňské linky (150 cm) včetně dřezu a baterie

- odstranění spížní skříně

- vyrovnání podlahy a položení PVC

- dodávka 1 ks dveří – 70cm pravé

- dodání a montáž prahu

- Byt:

- dodání 1ks dveří 80cm (levé)

- dodání 1 ks prahu mezi předsíní a pokojem

- oprava prasklých panelů, stropů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- nátěr všech dveřních zárubní (4 ks) a potrubí radiátorů

- odstranění vestavěné skříně a věšáku

- opravu podlahy a položení nového PVC v předsíni a pokoji

- umytí všech oken, rámů oken, parapetů, radiátorů, měřičů tepla, bytové rozvodnice

- výmalba a úklid celé  (značně znečištěné) bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu  (NUTNÁ) č. 6 v domě č. p. 1111, Vám bude umožněna přímo na místě dne 27.05.2021 v 9:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.