# Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.

Obsah:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006Sb.	1

A	Průvodní zpráva	2

A.1	Identifikační údaje	2

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

B	Souhrnná technická zpráva	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	18

B.4	Dopravní řešení	19

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	20

B.7	Ochrana obyvatelstva	20

B.8	Zásady organizace výstavby	21

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	23

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### název stavby

LAŠSKÉ MUZEUM KOPŘIVNICE –

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

#### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Kopřivnice, ul. Štefánikova č.p. 226/8, 74221 Kopřivnice

parc. č. 1930, 1932/3, k.ú. Kopřivnice [669393]

#### předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)

Předmětem této projektové dokumentace je výměna střešního pláště na objektu Šustalova vila, kulturní památka rejst.č. USKP 49749/8-3984. V současnosti je zde umístěno LAŠSKÉ MUZEUM. Tento památkově chráněný objekt má široké využití. V objektu jsou v přízemí zachovány cenné historické interiéry s dobovou výzdobou a dobovými kachlovými kamny z produkce místní továrny na majoliku (Raschkova továrna). Jsou zde umístěny nejen muzejní expozice, ale i výstavní prostory, galerie a studovny (badatelna). V Šustalově vile se provádějí kurzy, přednášky, výstavy a přijímají zájezdy. V suterénu je prodejní galerie a kavárna s barem.

Jedná se o dnes již stavbu občanského vybavení, která je situována na okraji parku v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Je umístěna na pěší trase vedoucí do blízkého centra města poblíž Městského úřadu Kopřivnice.

Dopravní obslužnost objektu je zajištěna z místní komunikace ul. Štefánikova. Parkování návštěvníků je stávající v dostupné vzdálenosti od objektu.

### Údaje o stavebníkovi

#### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

#### jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)

#### obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Vlastnické právo:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 74221 Kopřivnice

### Údaje o zpracovateli společné dokumentace

#### jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Kubinová+partneři, s.r.o., IČ 26872030

Středulinského 966/26

700 30 Ostrava Vítkovice

#### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Helena Kubinová, ČKAIT 1100844 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

#### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Architektonicko stavební řešení:

ing. Tomáš Tříska

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Valter Plaček

Elektroinstalace - hromosvod:

Radim Blaťák

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Výměna střešní krytiny a klempířských prvků

## Seznam vstupních podkladů

Byly předány následující podklady:

- Znalecký posudek č. ZP 76/10/2020, ing. Antonín Parys, červenec 2020- Posouzení stávajícího stavu střešního pláště vily Lašského muzea (Šustalova vila) č.p. 226 v parku E. Beneše, Kopřivnice

- Projektová dokumentace „ Rekonstrukce Šustalovy vily č.p. 226/8 – Muzejní a výtvarné centrum Kopřivnice -  zpracovatel Martinák a Zajíc spol s r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s.,  z.č. 04-051-234, vypracovaná 06/2004

Další podklady:

- Vlastní obhlídka stavby i parcely

- Vlastní zaměření stavby

- Konzultace s investorem

- Konzultace se stavebním úřadem

- Konzultace se správci jednotlivých inženýrských sítí

- Vlastní fotodokumentace

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemek se dle platného územní plánu nachází v území PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – V CENTRECH MĚST – SC.

Výše uvedený způsob využití objektu je obecně součástí občanské vybavenosti, proto je stavba dle  regulativ územního plánu přípustná. Obhlídkou území bylo zjištěno, že okolí objektu je mírně svažité, pohyb imobilních osob je zde zajištěn.

Stavba Šustalovy vily, dnešní Lašské Muzeum, je situována na okraji parku v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Je umístěna na trase vedoucí do centra města a v blízkosti městského úřadu.

#### údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Oprava nosné konstrukce střechy, včetně výměny střešního pláště nevyžaduje územní rozhodnutí.

#### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Z hlediska architektonického se jedná o velmi zajímavou památkově chráněnou stavbu.

Umístění objektu občanského vybavení v území vyhovuje znění Vyhlášky č. 501/2006 SB., o obecných požadavcích na využití území.

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jednotlivé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace. Jejich výčet a zohlednění je patrný ze stanovisek přiložených v dokladové části (E). Jde především o vyjádření následujících orgánů:

- KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE- SOUHLAS, ze dne 4.5.2021, č.j. KHSMS21563/2021/NJ/HOK

- MĚÚ KOPŘIVNICE- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství- SOUHLAS, ze dne 7.5.2021, č.j. 31920/2021/SoLe

- MĚÚ KOPŘIVNICE- ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE , Závazné stanovisko – NAVRHOVANÉ PRÁCE JSOU Z HLEDISKA ZÁJMŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍPUSTNÉ, ze dne 10.5.2021, č.j. 40016/2021/RaA

- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK, Územní odbor Nový Jičín

#### výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Stavba nevyžaduje vypracování geologických ani historických průzkumů. Projektová dokumentace byla vypracována na základě doporučení znalce ing. Antonína Paryse.

Z provedeného Znaleckého posudku č. ZP 76/10/2020, zpracovaného autorem v červenci 2020- s názvem: „Posouzení stávajícího stavu střešního pláště vily Lašského muzea (Šustalova vila) č.p. 226 v parku E. Beneše, Kopřivnice“  plyne, že stávající nosná konstrukce krovu střechy (nejvyšší střecha) je z vlhkostního  hlediska v dobrém stavu a až na některé lokální výskyty není zde žádný problém s eventuálním pronikem vlhkosti z případného zatékání. Podstatná část střešního krovu není přístupna, protože krov je zateplený a krytý sádrokartonem.

Střešní plášť je na většině plochy proveden ze skládané vláknocementové střešní krytiny (eternitová krytina), která je rozpraskaná, projevila se zde značná delaminace šablon, tzn. střecha je ve velmi špatném technickém stavu, znalec tento stav popisuje dokonce jako havarijní. Na stavu celé střechy, ačkoli je pravidelně udržována se podepsal hlavně její poměrně nízký sklon (znalec naměřil 15,6-17,1 stupňů), který je pro použití vláknocementové šablony s dvojitým krytím nevhodný. V ČSN 73 1901 – Navrhování střech: 1999, tab. 1 je stanoven min. sklon při použití těchto materiálu 25 stupňů.

Dalším důvodem poruch střechy, uvedeným v posudku, je nedostatečné odvětrání skladby střešního pláště.

V návrhu na opatření znalec uvádí, že za těchto okolností je bezpodmínečně nutno provést výměnu výše popsaného stávajícího střešního pláště za krytinu vhodnou k použití na nízký sklon střech v souladu s tab.1 ČSN 73 1901.

Prohlídkou prostor bylo dále zjištěno, že se v budově nenacházejí místa (půdy) vhodná jako možné úkryty pro některé druhy netopýrů.  Není tedy nutno objekt posuzovat specialistou na výskyt obecně a zvláště chráněných synatropních druhů živočichů.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Území, na kterém se nachází řešená stavba, není chráněno jinými právními předpisy (například zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, či zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podobně).

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba nenachází v chráněném ložiskovém území pro výhradní ložiska černého uhlí ani pro výhradní ložiska hořlavého zemního plynu.

Stavba se nenachází ani v záplavovém území.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

Řešená stavba nemá a nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry území

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanaci ani demolici. Ve stávajícím stavu se v části parku u domu nacházejí vzrostlé stromy, které ovšem práce na střeše neohrozí ani nepoškodí.

#### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Objekt Lašského Muzea, na kterém navrhujeme výměnu střešní krytiny, je stávající a není situován na pozemku ZPF ani na pozemku určeném k plnění funkce lesa.

#### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Objekt je napojen na dostupné inženýrské sítě (zemní plyn, elektro, voda a kanalizace). Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající. Vstup do objektu je zajištěn z místní komunikace ul. Štefánikova. Vstup pro imobilní osoby do suterénu objektu je stávající ze strany parku, vše v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dům je vybaven funkčními přípojkami vody, zemního plynu, kanalizace a přípojkou elektrické energie. Dopravně je objekt napojen ze strany od vlakového nádraží, parkování je možné v nejen předprostoru nádraží, ale i na parkovacích místech situovaných v dostupné vzdálenosti.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Netýká se stavby, stavba je již realizována, projektová dokumentace řeší pouze výměnu střešní krytiny na části objektu.

Pro údržbu střechy byl v novém střešním plášti navržen jistící systém.

Montáž záchytného systému je nejvhodnější před začátkem pokládky. Jsou navrženy body do dřevěného bednění tl. 24 mm nebo do dřevěného nosníku (krokve). Body budou kotveny pomocí samořezných šroubu min. délky 150 mm. Přesné pozice kotvicích bodů je třeba přizpůsobit modulaci krovu! (stávajících krokví)

Montáž střešních háků provede firma provádějící střešní plášť, která k tomu bude proškolena.

Je nutné pro obsluhu střechy použít dvou spojovacích prostředků pro přepínání pracovníka z bodu na bod.

Kotvicí body nejsou propojovány žádným lanem. Jejich vzájemná vzdálenost umožňuje jejich užití jako samostatných kotvicích bodů. Je nutné pro obsluhu střechy použít dvou spojovacích prostředků pro přepínání pracovníka z bodu na bod.

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

parc. č. 1930 – samotná stavba - střecha

parc.č. 1932/3 – zábor pro stavbu lešení nutného pro provádění výměny střešního pláště

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Řešená stavba nevyžaduje vznik nového ochranného pásma

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí)

Jedná se o výměnu části stávajícího střešního pláště, která je dnes vyhotovena z maloformátové vláknocementové střešní šablony ( tzv.eternitu)  za novou plechovou z měděných svitků š. 670 mm, tl. mědi tl. 0,6 mm.  Než došlo k tomuto rozhodnutí, byl vypracován statický posudek, který prokázal, že konstrukce krovu není schopna ani po provedení statických úprav, přenést vlastní váhu přírodní břidlice, která by dle názoru projektanta objektu více slušela, proto byla po dohodě s investorem zvolena alternativa – střešní plášť z měděného plechu, který je dnes již na střeše použit. Mědí je kryta střecha nad výtahovou šachtou a věž.  Objekt je památkově chráněn, proto byl kladen velký důraz na výběr materiálu střešní krytiny i všech komponentů souvisejících se střešním pláštěm.

Dle sdělení statika má volba materiálu – měděný plech tl. 0,6 mm, předpoklad vyhovět zatížení krovu po změně hmotnosti střešního pláště.

#### účel užívání stavby

Stávající objekt č.p. 226 má široké využití. V nadzemních podlažích je umístěna muzejní expozice a výstavní síň pro časově omezené výstavy, dále badatelna s víceúčelovým sálem. V suterénu je prodejní galerie se zázemím a umělecká kavárna s barem. Dispozice je ve všech podlažích doplněna o prostory pro provoz a služby, včetně sociálního zařízení pro personál i návštěvníky.  Jednotlivá podlaží jsou vertikálně propojena schodištěm a pro potřeby imobilních osob i osobním výtahem.

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště. Nedojde ke změně užívání.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou, všechny konstrukce a zařízení jsou navrženy s životností odpovídající účelu stavby

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré požadavky a podmínky dotčených orgánů byly průběžně zapracovávány do textové a výkresové části této dokumentace. Jejich výčet a zohlednění je patrný ze stanovisek přiložených v dokladové části (E). Jde především o vyjádření následujících orgánů:

- KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE- SOUHLAS, ze dne 4.5.2021, č.j. KHSMS21563/2021/NJ/HOK

- MĚÚ KOPŘIVNICE- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství- SOUHLAS, ze dne 7.5.2021, č.j. 31920/2021/SoLe

- MĚÚ KOPŘIVNICE- ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE , Závazné stanovisko – NAVRHOVANÉ PRÁCE JSOU Z HLEDISKA ZÁJMŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍPUSTNÉ, ze dne 10.5.2021, č.j. 40016/2021/RaA

- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK, Územní odbor Nový Jičín - SOUHLAS

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů (Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.)

Řešená stavba je chráněna jinými právními předpisy (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se ale o památkově chráněný objekt- kulturní památka Č.REG. 49749/8-3984.

Stavba není chráněná zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podobně).

#### navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.)

plocha parc-č. 1930: 			            423 m2

zastavěná plocha objektu č.p. 226: 			423 m2

celková plocha střechy:                                  	455 m2

#### základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště a práce s tím spojené. Spotřeba elektrické energie na vytápění, TUV, osvětlení, chlazení a ostatní náklady řešící energetickou náročnost objektu, nejsou předmětem řešení.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Projektová dokumentace nemění tvar střechy i počet střešních svodů zůstává stejný. Plocha střechy se nezvětšuje, střešní svody jsou stávající, vyhovující- původní z měděného plechu, proto toto řešení bude ponecháno.

Odpady:

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (katalog odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| kód druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady z provozní činnosti |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
|  | Odpady ze stavební činnosti |  |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Keramika | O |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O |
| 20 01 38 | Dřevo | O |
| 20 03 99 | Směsný odpad, obaly | O |
| 17 09 04 | Směsný stavební odpad | O |

- Při vlastním rozebírání konstrukcí střešního pláště je nutno respektovat opatření k ochraně zdraví při pracích na odstraňování stávající střešní krytiny. Práce nutno provádět v souladu s ustanovením Zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů  ve spojení s Nařízením vlády č.361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- dále na stavbě musí být zajištěno omezení prašnosti a volen způsob co možná nejméně hlučné likvidace konstrukcí.

Technická opatření – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtování lešení, skrápění staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů před výjezdem ze staveniště apod.

Technologická opatření – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů před manipulací s nimi (např. cement, kamenivo) apod.

#### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

předpokládané zahájení stavby: III kvartál 2021

předpokládaná doba výstavby: 1 rok

#### orientační náklady stavby

cca 5 mil. Kč vč. DPH

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení)

Pozemek se dle platného územní plánu nachází v území PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – V CENTRECH MĚST –  SC.

Navržený způsob využití (jedná se o občanskou vybavenost města) je regulativy územního plánu doporučen.

Urbanisticky se jedná o samostatně umístěný objekt. Stavba je téměř čtvercového  půdorysného tvaru, je umístěná v katastrálním území města Kopřivnice, v téměř jeho centrální části. Objekt je součástí parku, tzn. není oplocen. Přístup do objektu je z městského parku i z ulice Štefánikova, dopravní napojení je z ulice Štefánikova.  Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající.

Venkovní plochy, jsou stávající a jsou z větší části řešeny jako bezbariérové, vše v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k rozsahu výstavby, je předpoklad že dojde k poškození terénu v  okolí stavby, proto projekt uvažuje s tím, že po provedení výměny střešního pláště budou provedeny i nezbytné zahradnické úpravy zeleně v okolí objektu.

#### architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení)

Památkově chráněná stavba Lašského muzea Kopřivnice je provedena v klasicistním slohu. Obvodový plášť zůstane beze změn, tzn. fasády jsou provedeny v jemných teplých odstínech. mil

Svislé konstrukce jsou tradiční, zděné. Vodorovné konstrukce v kombinaci cihelných kleneb a dřevěných polospalných stropů. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěná konstrukce krovu.

Objekt má členitou valbovou střechu s odvodem dešťových vod napojeným na ležatou kanalizaci domu a následně přímo do kanalizačního řádu. Splaškové vody jsou rovněž odváděny do kanalizačního řádu

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt č.p. 226  situovaný na parcele č. 1930 v katastrálním území Kopřivnice .

Pro další využití domu lze ze 100% uvažovat se základovými konstrukcemi, svislými nosnými konstrukcemi a konstrukcemi stropu nad 1PP a 1NP. Okenní výplně a fasáda objektu jsou průběžně udržovány.  Vnitřní rozvody TZB jsou stávající.

Z provedeného znaleckého posudku plyne, že stávající nosná konstrukce krovu valbové střechy nemá závažné statické poruchy, řezivo splňuje vlhkostně příslušnou ČSN. Nějaké defekty byla nalezeny nad schodištěm, kde dochází k zatékání.

Projektová dokumentace byla vypracována v zimním období 2020-2021, proto projekt počítá se skladbou střešního pláště uvedenou v Projektová dokumentace „ Rekonstrukce Šustalovy vily č.p. 226/8 – Muzejní a výtvarné centrum Kopřivnice -  zpracovatel Martinák a Zajíc spol s r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s.,  z.č. 04-051-234, vypracovaná 06/2004, kterou nezpochybňuje ani průzkum provedený ing. Parysem.

Na stavu celé střechy, ačkoli je střecha pravidelně udržována, se podepsal nejen výběr  nevhodné střešní krytiny, ale i působení klimatických změn a slunečního záření. Opravy byly léta řešeny lokálně, ale tento stav je již neudržitelný.

Proto se vlastník objektu rozhodl pro výměnu střešního pláště z vláknocementových šablon v celém rozsahu. Po konzultaci s pracovníky NPÚ a po dohodě s investorem byl zvolen měděný plech. Důvodem výběru byla skutečnost, že se prvky z měděného plechu již na střeše vyskytují, ale také hlavně protože jeho použití vyhovuje nízkým sklonům střešních rovin. Klempířské prvky budou provedeny rovněž z měděného plechu tl.0,6mm.

Navrhované fyzikální a mechanické parametry měděného plechu:

Základní údaje:

Tloušťka plechu:  0,6 mm

Šířka svitku: 670 mm

Chemické složení čistota – Cu minimálně 99,99%, P : ≥ 0, 0150%

Mechanické vlastnosti:

Tažnost (%):  ≥33

Pevnost v tahu: ≥ 260 N/mm2

Tvrdost (podle Brinela) N/mm2: ≥ 80

Součásti dodávky střechy budou i sněhové zachytávače  ( tzv. rozrážeče sněhu) a bezpečnostní záchytný systém plus hromosvod.

Objekt neobsahuje výrobní technologii.

### Bezbariérové užívání stavby

#### Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.)

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. Zde se hovoří, že je nutno stavbu způsobit cílové skupině obyvatel, tzn. je vhodné bezbariérovost přizpůsobit aspoň v přízemí  objektu – bezbariérové vstupy v celém objektu, propojky chodeb, výstupy na terén, prostor přizpůsoben pro běžné využití atd. Objekt Lašského muzea Kopřivnice č.p. 226 má řešen vstup pro imobilní osoby. Pohyb těchto osob je zajištěn do všech podlaží osobním výtahem

### Bezpečnost při užívání stavby

Při dodržování všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací lze stavbu bezpečně užívat po dobu její životnosti. Základem řešení je respektování platných ČSN a hygienických předpisů.

Stavba jako celek i její části musí po dobu užívání splňovat požadavky na jednotlivé provozy, popřípadě zařízení, které se nesmějí vzájemně rušit  nad přípustnou míru stanovenou obecními, zvláštními předpisy ( např. nařízení vlády) a ČSN 73 4301 a ČSN 73 4302. Stavba jako celek i její části musí být dále užívány v souladu s obecně technickými předpisy a hygienickými požadavky (větrání, vytápění) při minimalizaci energetické náročnosti budovy dle ČSN 73 0540 až ČSN 73 0544 a ČSN 06 0210.

### Základní charakteristika objektů

#### stavební řešení

Jedná se o částečně dvoupodlažní, podsklepený dům s  využitým podkrovím. Objekt má obdélníkový půdorys o vnější rozměrech cca 27 × 17,1 m a je zastřešen valbovou střechou s vyvýšenou stávající věžičkou opatřenou měděným plechem, kterou tato projektová dokumentace neřeší. Celková výška objektu od terénu po hřeben střechy je téměř 10,84m od podlahy přízemí.

Svislé konstrukce jsou tradiční, zděné. Vodorovné konstrukce v kombinaci cihelných kleneb a dřevěných polospalných stropů. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěná konstrukce krovu.

Objekt má členitou valbovou střechu s odvodem dešťových vod napojeným na ležatou kanalizaci domu a následně přímo do kanalizačního řádu.

#### Kolem objektu budou prováděny pouze nezbytné zemní práce za účelem realizace uzemnění svodu hromosvodu a napojení na zemnící soustavu.

Veškeré otvorové výplně ve střeše je navrženo vyměnit za nové, dřevěné splňující tepelně technické a také akustické požadavky. Střešní okna budou doplněna stínící technikou. Strukturovaná rohož, případně stávající asfaltový pás bude vodotěsně napojen na veškeré stávající konstrukce, včetně prostupy ZTI i VZT, prostupující nad střešní rovinu.

#### konstrukční a materiálové řešení

Stávající objekt má valbovou střechu nesenou konstrukcí dřevěného vázaného krovu. Stávající střešní krytina je z vláknocementových šablon na dřevěném bednění. Podkrovní prostor je využíván, pouze nad sálem je půda.

Veškeré stávající prvky krovu a nové části poškozených prvků krovu nutno před zabudováním chemicky ošetřit nátěry případně hloubkovou injektáží. Použité chemické prostředky jsou závislé na pozici nového dřeva v konstrukci krovu. Nátěrem nutno opatřit i konce prvků krovu po odřezání poškozených částí.

Při stavebních pracích nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Případné nejasnosti konzultovat s projektantem.

#### mechanická odolnost a stabilita

Všechny nově provedené konstrukce splňují veškeré normativní nároky požadované příslušnými předpisy. Podrobně viz D.1.2.- stavebně konstrukční část

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení.

#### technické řešení

Vytápění objektu je v celém rozsahu řešeno lokálně, větrání prostor je přímo okny.

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny novými dešťovými svody do původních pozic, tyto se přepojí stávající ležaté kanalizace.

Objekt bude vybaven bleskosvodem.

Podrobně viz samostatný projekt elektro.

#### výčet technických a technologických zařízení

Jedná se o stávající zařízení nemající vliv na výměnu střešního pláště:

- vnitřní kanalizace

- vnitřní vodovod

- vnitřní elektroinstalace

- ústřední vytápění

- vzduchotechnika

- zdravotechnika

- zdroj vytápění

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná zpráva PBŘ v části D.1.3 této projektové dokumentace

### Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba byla navržena tak aby v době rekonstrukce (2004-2007) splňovala požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi, ve znění pozdějších předpisů jako je Zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

#### Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště. Větrání objektu je řešeno přirozeně, okny. Hygienické prostory, které nelze větrat přirozeně jsou vybaveny nuceným podtlakovým větráním

Vše v souladu s požadavky na obytné budovy. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci a provozu stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště. Ochrana před pronikáním radonu z podloží do obytných částí objektu je zajištěna díky existenci řádně větraných sklepních prostor a také díky dodatečné izolaci za pomocí těžkých asfaltových pasů.

#### ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby

#### ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby

#### ochrana před hlukem

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště. Z důvodu zajištění řádné ochrany před hlukem bude stanovena lhůta výstavby pouze v denní době.  Práce  ve dnech  pracovního klidu bude prováděna pouze po dohodě s investorem.

#### protipovodňová opatření

Netýká se stavby

#### ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Stavba nevyžaduje

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště. Objekt je napojen na dostupné inženýrské sítě (voda, elektro, kanalizace) stávajícími přípojkami. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou v tuto chvíli známy.

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Projektová dokumentace řeší výměnu střešního pláště a nezasahuje do domovních přípojek

## Dopravní řešení

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní obslužnost a přístup pro pěší je stávající. Vstup i příjezd k objektu je zajištěn z místní komunikace ul. Štefánikova.

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní napojení je stávající, bezkolizní. Dopravně je objekt napojen z ulice Štefánikova, parkování je možné v předprostoru vlakového nádraží a nebo v dostupné vzdálenosti na parkovištích ve vlastnictví města .

#### doprava v klidu

Parkování je možné na vyhrazených parkovištích.

#### pěší a cyklistické stezky

Netýká se stavby

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### terénní úpravy

#### použité vegetační prvky

#### biotechnická opatření

Ve stávajícím stavu se v blízkém parku nachází vzrostlé stromy, které nebudou dotčeny výměnou střešního pláště.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy.

#### vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

V půdních prostorách nebyl zaznamenán výskyt žádných živočichů. V okolí se nevyskytují památné stromy, dřeviny ani zeleň, kterou by bylo nutno chránit. Výměna střešního pláště nemá negativní vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

#### vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby

#### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Netýká se stavby

#### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se stavby

#### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržené stavební úpravy nevyžadují nová bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů

## Ochrana obyvatelstva

#### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při zkoumání stavby v rámci přípravy nevznikl nový požadavek na ochranu obyvatelstva ani nebylo shledáno zhoršení ochrany. Dokumentace splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na staveništi je uvažováno s těmito stálými zařízeními :

- 1 x stavební výtah .............................................. 8,0 kW

- ostatní drobné nářadí .......................................... 4,0 kW

-------------------------------------

12,0 kW

koeficient současnosti ................................	0,6

výpočet spotřeby el.energie    12 x 0,6 = 7,2 kW

Zásobování vodou – stávající vodovodní přípojkou

Zásobování elektrickou energií - stávající přípojkou elektro.

Dodavatel musí zajistit vlastní podružné měření.

#### odvodnění staveniště

Stavba nevyžaduje. Pozor na zajištění stávajících střešních svodů – poškození fasády.

#### napojení staveniště na stávajících dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno z ulice Štefánikova

Zásobování vodou – stávající

Zásobování elektrickou energií - stávající.

Vlastní podružné měření.

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při dodržení projektovaných technologií výstavby nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyžaduje

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při realizaci střechy objektu až do provádění prací na střeše bude třeba provést zábor chodníku před objektem parc. č. 1932/3 z důvodů instalace lešení.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Z důvodů instalace lešení, které je nutné pro provedení stavebních prací, bude proveden zábor chodníku a chodci tak budou muset přejít na protější chodník anebo do komunikace.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Prašnost:

I přesto, že jsou v tomto projektu navrženy stavební technologie a materiály ze kterých nelze předpokládat nadměrný výskyt prašnosti je nezbytné veškeré práce a manipulace s materiálem na stavbě provádět takovým způsobem, aby nedošlo k překročení krátkodobé, půlhodinové maximální koncentrace polétavého prachu 500 mg/m3. Tomu je možné zamezit například následujícími způsoby:

Technická opatření – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtování lešení, skrápění staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů před výjezdem ze staveniště apod.

Technologická opatření – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů před manipulací s nimi (např. cement, kamenivo) apod.

#### bilance zemích prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Volné plochy kolem stavby budou po realizaci stavby vyčištěny , přiměřeně upraveny a ozeleněny.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Řešená stavba a ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedošlo k narušení ochranných pásem a nevzniknou ani nároky na zřízení nových. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

viz samostatná zpráva BOZP v příloze

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Staveniště a výstavbou dotčené stavby nemají požadavek na bezbariérovost.

#### zásady pro dopravně inženýrské opatření

V době zpracování projektu nebyly známy požadavky, bude předmětem plánu POV dodavatele.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

speciální podmínky pro provádění stavba nevyžaduje

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

body k-o) Jedná se o stavbu, která bude předmětem soutěže, proto až vybraný dodavatel na základě svých možností předá investorovi zásady organizace výstavby- tzv. plán POV.

## Celkové vodohospodářské řešení

Nejedná se o vodohospodářskou stavbu, nakládání s dešťovými vodami bylo vyčerpávajícím způsobem uvedeno v odpovídajících odstavcích výše.