# TECHNICKÁ ZPRÁVA BOZP

## ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Bezpečnost požadavky pro provádění stavby a pro budoucí provoz dle

zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

# Péče o bezpečnost práce

- Úvod

Bezpečnost práce při výstavbě a provozu technických zařízení zajišťuje dodržení:

zákona č. 309/2006 ( zákon ze dne 23.května 2006) , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Všeobecně

Investor bude prostřednictvím technického dozoru stavby průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na staveništi budou uvedena známá spojení na zdravotní službu. Stavba vyžaduje určení koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP.

Jednotlivé práce mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací a zdravotně způsobilí.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

- Za provozu stavby při rekonstrukcí je povinnost provozovatele a dodavatele stavby stavbu zajistit (technicky i organizačně) tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životu osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, stavbě a staveništi.

- Příprava pro stavbu

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky zajištění bezpečnosti práce.

Součást dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit:

- základní pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a rozsah prováděných prací

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací

- pracovní postup pro danou pracovní činnost

- použití strojů a zařízení a speciálních prostředků a pomůcek

- úpravy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí a plošin)

- způsoby dopravy (svisle i vodorovné) materiálu včetně konstrukcí a skladovacích ploch

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníku, pracoviště a okolí

- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje

- opatření při pracích za mimořádných podmínek

- údaje o investorovi, objednateli a zhotoviteli

- zakázané činnosti

- vyhodnocení rizik dle jednotlivých pracovních profesí a na základě těchto rizik se stanovují tyto OOPP-vybavení pracovníků

- další rizika, jsou-li stanovena

Pracovní postup musí stanovit:

Stanovení požadavků na provedení stavebních prací při dodržení zásad bezpečné práce.

Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnost práce.

Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele stavby.

Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, který se jich týká.

Seznam souvisejících právních předpisů a norem pro bezpečnou práci ve stavebnictví:

Zákoník práce č.262/2006 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 48/2005 Sb. v plném znění

ČSN ISO 3864 -BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

ČSN 26 9010-MANIPULACE S MATERIÁLEM.ŠÍŘKY A VÝŠKY CEST A ULIČEK

ČSN 26 9030-MANIPULAČNÍ JEDNOTKY.ZÁSADY PRO TVORBU ,BEZPEČNOU MANIPULACÍ A SKLADOVÁNÍ

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení ,přístrojů a nářadí

ČSN 05 0610-Bezpečnostní předpisy pro svařování

ČSN 05 0630-Bezpečnostní předpisy pro svařování  el. obloukem

ČSN ISO 12480-1 (ČSN ISO 12480-2 ) - Zvedací zařízení ,provoz,údržba a opravy

ČSN ISO 18893 -Pohybové pracovní plošiny

ČSN EN 1492 – 4 -PROSTŘEDKY PRO VÁZÁNÍ,ZVEDÁNÍ A UCHOPENÍ BŘEMENEM

ČSN 27 2435-JEŘÁBOVÉ DRÁHY DOČASTNĚ

ČSN 33 2000-4-41-VŠEOBECNÉ PŘEDPISY, OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

ČSN EN 50 110-1 ed. 2 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY O ZACHÁZENÍ S EL. ZAŘÍZENÍM PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI

ČSN EN 131-1,2-ŽEBŘÍKY

ČSN 73 6133 - Zemní práce

ČSN 73 8101- Lešení

ČSN 73 8106-OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE

ČSN 73 8107-TRUBKOVÉ LEŠENÍ

ČSN EN 12812 -PODPĚRNÉ LEŠENÍ

4. Požadavky na zajištění staveniště

Zhotovitel stavby je povinen dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dodržovat řadu požadavků, které se týkají zajištění staveniště, zejména:

- Ohrazení stavby

- Určení způsobu zabezpečení

- Zabezpečení pro zrakově a pohybově postižené

- Vjezdy na staveniště

- Ochranná pásma vedení

- Únosná plocha a doprava materiálů

Stavbu je nutno ohradit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovolaným osobám. To je podmíněno následujícími zásadami:

Hranici staveniště je nutno oplotit do výšky alespoň 1,8 m (zastavené území) a to s ohledem na související přilehlé prostory a komunikace

Není-li možné ohrazení či zábrany instalovat, je nutno bezpečnost zajistit jiným způsobem - například řízením provozu nebo ostrahou

Jámy, propadliny, prohlubně, otvory a jiná místa, která nejsou používána a kde hrozí nebezpečí pádu osob, je nutno zakrýt nebo ohradit.

Určení způsobu zabezpečení

Zhotovitel stavby je povinen na úseku BOZP určit způsob, jakým bude staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Je nutno označit hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i v případě snížené viditelnosti. Je také povinen stanovit lhůty kontrol tohoto zabezpečení.

Jako součást zabezpečení je nutno zajistit vyznačení bezpečnostní značkou, která upozorňuje na zákaz vstupu nepovolaným osobám, a to na všech vstupech a přístupových komunikacích, které na staveniště vedou. Náhradní komunikace, oplocení a ohrazení staveniště nacházející se na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být bezpečné pro pohyb zrakově a pohybově postižených osob.

Vjezdy na staveniště

Vjezdy na staveniště pro motorová vozidla je nutno označit řádnými dopravními značkami. Na všech vjezdech a přístupových komunikacích, které vedou na stavbu, musí být umístěny dopravní značky s označením zákazu vjezdu nepovolaným osobám.

Ochranná pásma vedení

Pokud je staveniště v ochranném pásmu vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, je zhotovitel povinen splňovat podmínky, které určují provozovatelé těchto ochranných pásem.

5. Zařízení pro rozvod energie

Dočasné a stávající rozvody

Zařízení, která se dočasně vyskytují na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Je nutno zabezpečit ochranu osob před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Dočasný rozvod energie musí odpovídat výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů, ale také odborné způsobilosti osob, které k nim budou mít přístup. Pokud se na staveništi vyskytují již existující rozvody energie, je nutno je nechat identifikovat, zkontrolovat a viditelně označit.

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení, která jsou na stavbě dočasně, musí splňovat normy a požadavky na BOZP a PO a je nutno je nechat pravidelně kontrolovat a revidovat ve stanovených termínech. Hlavní vypínač elektřiny musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný. Je nutno ho také označit a zabezpečit proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním seznámit všechny pracovníky na stavbě.

Při opouštění stavby, na které se již nepracuje, je pracovník dodavatele povinen odpojit a zabezpečit všechna elektrická zařízení, která nemusí z provozních důvod zapnuta i mimo pracovní dobu.

V případě, že není možné zajistit přesunutí nadzemního elektrického vedení mimo staveniště nebo ho odpojit od zdroje, je zhotovitel stavby povinen zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Pokud to není možné zajistit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

6. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Zhotovitel stavby je povinen dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dodržovat také zvláštní požadavky na venkovní pracoviště. Bezpečnostní opatření zaměřte zejména na tyto segmenty:

- Pracoviště ve výšce nebo hloubce

- Stabilita podpěr

- Prohlídky pracovišť

- Skladování materiálů

- Okamžité přerušení prací při nebezpečí

- Náhlé změny provozních podmínek

- Pravidla dorozumívání při nehodě

Pracoviště ve výšce nebo hloubce

Nachází-li se pracoviště ve výšce nebo hloubce, musí být vždy pevné a stabilní s ohledem na počet osob, které se na něm současně pohybují. Stejný ohled je nutno brát také na maximální možné zatížení a jeho rozložení a na povětrnostní vlivy, kterým by mohlo být pracoviště vystaveno.

Prohlídky pracovišť

Je nutno zajistit odborné prohlídky pracovišť z hlediska BOZP.  Mimo to je nutno prohlídku provádět, když se změní poloha pracoviště a po každé mimořádné události, která by mohla ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Skladování materiálů

Materiál, nářadí a stroje je nutno skladovat podle zásad a pravidel přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. odstavce I. Skladování a manipulace s materiálem.

Je nutno dodržovat pokyny výrobce a požadavky dalších zvláštních předpisů tak, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí ohrožení osob, majetku a životního prostředí.

Okamžité přerušení prací při nebezpečí

V případě, že se zjistí, že by jakákoliv práce nebo technologický postup mohl vést k ohrožení lidského života nebo jen zdraví osob na staveništi či jeho okolí, je nutno neprodleně a okamžitě přerušit další práce, a to do té doby než bude situace vyřešena a práce opět bezpečná. To se týká také případů, u kterých by mohlo dojít k ohrožení majetku nebo životnímu prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, případně nevyhovujícího stavu konstrukce nebo stroje, živelné události nebo dokonce vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je  povinen zajistit opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob a vyhotovit o provedených opatřeních zápis, který bude součástí  dokumentace BOZP.

Náhlé změny provozních podmínek

V případě, že dojde ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly ovlivňovat BOZP, je  povinen provést změny technogických a pracovních postupů, a to tak, aby byla opět zajištěna bezpečnost. S případnou změnou je nutno neprodleně seznámit všechny příslušné osoby, tedy pracovníky a spolupracovníky.

Pravidla dorozumívání při nehodě

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby osoby pracující osamoceně v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky byly řádně proškoleny a seznámeny s pravidly souvisejícími s dorozumíváním v případě nehody. Zároveň je povinen stanovit účinnou formu dohledu pro případnou potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Montážní pracoviště

Montážní pracoviště musí být odevzdáno ve smlouvě dohodnutém stavu tak, aby montážní práce probíhaly bez ohrožení pracovníků a konstrukcí a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.

Montáž je možno provádět z trvalých nebo prozatímních konstrukci, dílců a prvků dostatečně únosných stabilních a zajištěných proti posunutí při splnění všech požadavků.

Dílce pro montáž

Dílce pro montáž musí všemi parametry odpovídat zvláštním předpisům. Všechny dílce musí být při převzetí vizuálně zkontrolovány odpovědným pracovníkem. O použití poškozených nebo opravených dílců rozhodne odpovědný pracovník.

Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky

Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky. Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu použití kontrolovány po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány.

Každá montážní četa musí být pro montáž vybavena příslušným počtem montážních a bezpečnostních přípravků a zařízení, které jsou specifické pro různé konstrukční systémy (ochrana zábradlí, poklopy apod.) Jejich skladba a rozsah použití musí být stanoveny v technologickém postupu.

Montážní a bezpečnostní přípravky sloužící k zajištění bezpečnosti montáže, zejména bezpečnosti pracovníků při montáži ve výšce, je třeba upevňovat k dílcům ještě na zemi (výchozí úrovni) před jejich zdvihem, pokud to nevylučuje technologický postup montáže.

Na nejvyšší pracovní kótě při postupu montáže, demontáže a opravě konstrukcí, musí být od výšky 20m zabezpečeno měření rychlosti větru – není nutno, stavba je nižší než 20 m.

Pro zvedání dílců musí být použito vázacích prostředků, které odpovídají příslušným (např. statickým) parametrům jednotlivých druhů dílců. Vázací prostředky musí být vždy voleny tak, aby zajišťovaly zavěšení dílců podle výrobní dokumentace.

Způsob upevnění, místa upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být voleny tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

Komunikace při montáži

Současně s postupem montáže musí být do objektu zabudovány projektovaná trvalá schodiště, rampy a žebříky, aby se mohly v průběhu prací používat. Z technologických důvodů je možno používat pro výstup nebo sestup pracovníků prozatímní komunikační konstrukce. Tyto požadavky musí být uplatněny již v technologickém postupu montáže.

Svislá doprava osob na konstrukci vyšší než 30m musí být zajištěna výtahem nebo montážním košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje.

Doprava osob pomocí montážního koše musí být v souladu s technologickým postupem a schválena odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

Manipulace s břemeny

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí. Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována. Břemeno musí být před zdvihem a další manipulací upevněno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, popřípadě pádu jeho části. Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo závěsného prostředku a břemene.

Ostré hrany břemene, které by mohly poškodit vázací prostředek, musí být chráněny vhodným způsobem. Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou způsobu zavěšení břemene a závěsných prostředků, teprve po této kontrole může být dán pokyn ke zdvihu.

Pod dopravovanými břemeny, ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. Pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude osazeno nebo složeno. Pracovník, který upevnil břemeno, řídí jeho zdvih až do úrovně místa, kde bude uloženo. Další pokyn pro pohyb břemene nad úroveň osazení a k osazení břemene dává určený pracovník montážní čety.

Před dopravou břemene, jehož dráhu až na místo osazení nebude moci z místa uvázání sledovat pracovník, který břemeno zavěsil, musí být mezi tímto pracovníkem, jeřábníkem a pracovníkem určeným k osazení břemene dohodnut způsob dorozumívání.

Určený pracovník montážní čety se musí vždy přesvědčit o správném osazení břemene.

7. PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Zásady při postupu prací do výšky

Při postupu prací do výšky se musí výšková úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty.
Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Do těch se počítají i žebříky, rampy, schody apod. I dočasné výstupy musejí splňovat všechny bezpečnostní požadavky.

Ochranného zábradlí

Výška zábradlí je min. 1 m, součástí zábradlí je i zarážka u podlahy vysoká min. 150 mm, jednotyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště 1,5 – 2,0 m nad přilehlým okolím, dvoutyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím více než 2 m, vícetyčové se zarážkou u podlahy - při sklonu chráněné plochy pracoviště větším než 15° od vodorovné roviny a výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím 1,5 m a více.

Lešení

U každého lešení musí být k dispozici technická dokumentace zahrnující i návod na montáž a demontáž lešení se kontroluje před zahájením prací, odborné prohlídky se provedou obvykle každý měsíc.

Při montáži, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích, lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení vyvozené lešením i jeho budoucím provozem, lešení musí být dostatečně tuhé v podélné, příčné i vodorovné rovině, přičemž tuhost se zajistí úhlopříčnými ztužidly, rámy, apod., lešení musí být správně zakotveno, vždy v souladu s dokumentací, špatné kotvení je nejčastější příčinou havárií, všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí, žebříky musí přesahovat výstupní úroveň nejméně o 1,1 m, při vzdálenosti mezi podlahou lešení a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí i na vnitřním okraji, nejmenší podchozí výška patra lešení v místě příčné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V přízemním podchodu pro chodce je světlá výška nejméně 2,10 m, lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a písemném předání.

Lešení se kontroluje před zahájením prací, odborné prohlídky se provedou obvykle každý měsíc u každého lešení musí být k dispozici technická dokumentace zahrnující i návod na montáž a demontáž, při montáži, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích, lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení vyvozené lešením i jeho budoucím provozem, lešení musí být dostatečně tuhé v podélné, příčné i vodorovné rovině, přičemž tuhost se zajistí úhlopříčnými ztužidly, rámy, apod., lešení musí být správně zakotveno, vždy v souladu s dokumentací, špatné kotvení je nejčastější příčinou havárií, všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí, žebříky musí přesahovat výstupní úroveň nejméně o 1,1 m, při vzdálenosti mezi podlahou lešení a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí i na vnitřním okraji, nejmenší podchozí výška patra lešení v místě příčné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V přízemním podchodu pro chodce je světlá výška nejméně 2,10 m, lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a písemném předání.

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu – OOPP

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména

a) bezpečnostní lano

b) bezpečnostní pás

c) bezpečnostní postroj

d) zkracovač lana

e) samonavíjecí kladka

f) bezpečnostní brzda

g) přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství

8. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Konkrétní podmínky přístupu na střechu se stanovují v technologickém postupu. K přístupu na pracoviště pokrývače se nejčastěji používají trvalé konstrukce, které jsou v průběhu výstavby nebo rekonstrukce již vybudovány. Jedná se například o schodiště. K přiblížení se k pracovnímu místu se používají například přístupové komunikace, přístupové podlahy, pracovní podlahy, lávky, žebříky apod.

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před pádem ze střešního pláště zejména z jeho volných okrajů. Ochrana proti pádu z volných okrajů střechy se zajišťuje především prostředky kolektivní ochrany nebo používáním osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. (např. ochranná zábradlí, ochranná ohrazení, záchytná lešení, sítě) a dočasné stavební konstrukce (např. lešení, pracovní plošiny). Nesmí zapomínat ani na ochranu proti pádu předmětů (např. nářadí a materiálů).

Ochrana proti sklouznutí

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před sklouznutím (sesutím) z plochy střechy při jejím sklonu větším než 25 stupňů. K zabránění sklouznutí se používají pomocné konstrukce nebo žebříky upevněné v místě kladení střešní krytiny. U střech se sklonem větším než 45 stupňů je třeba vždy použít kromě žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

K zajištění bezpečného pohybu pokrývačů po střeše se používají bezpečnostní střešní háky podle ČSN EN 517 (74 7703) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky. Střešní háky jsou upraveny tak, aby mohly být upevněny do nosných prvků krovu (např. krokví). Bezpečnostní střešní háky se montují podle návodu pro montáž a údržbu.

Návod musí obsahovat kompletní informace, které jsou důležité pro montáž včetně upevňovacích prostředků a jejich skladování. Výrobce musí výslovně uvést, že jsou bezpečnostní střešní háky odzkoušeny podle této normy.

Střešní hák může používat pouze jedna osoba s tlumičem pádu, který je používán jako prvek nebo jako součást integrovanou ve spojovacím prostředku, zajišťovacím vedení nebo zachycovacím postroji nebo v kombinaci s jedním z nich. Pokud to považuje výrobce za nezbytné, musí být na střešních hácích prováděna údržba. Navíc musí být toto zařízení kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem.

Pro trvale připevněné žebříky platí ČSN EN 12951 (74 7750) – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Trvale připevněné žebříky – Specifikace výrobku a zkušební metody. Výrobce musí k trvale připevněným střešním žebříkům dodat návod pro jejich montáž, údržbu a skladování. Návod pro montáž musí obsahovat požadavky na nosnou střešní konstrukci, do které bude trvalý žebřík upevněn.

Musí v něm být popsán způsob, jakým se upevňovací systém zakotví do nosné konstrukce. Dále zde musí být uveden typ střešní krytiny a sklon střechy, pro kterou je žebřík určen. Žebřík může používat pouze jedna osoba s hmotností včetně nářadí maximálně 150 kg.

Ochrana proti propadnutí

Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před propadnutím střešní konstrukcí. Zajištění proti propadnutí musí být provedeno u všech střech, kde je půdorysná vzdálenost latí (příp. jiných nosných prvků střešní konstrukce) větší než 250 mm. A také tam, kde není jisté, zda jsou jednotlivé střešní prvky bezpečné proti prolomení. K prolomení by mohlo dojít například zatížením osobami, nářadím, pracovními pomůckami a materiálem. Větší zatížení je možné rozložit pomocnou konstrukcí (např. pracovní podlahou, přístupovou podlahou, pokrývačským žebříkem).

Pokrývačské práce v ochranných pásmech

Pokud se provádějí pokrývačské práce v blízkosti venkovních elektrických vedení pod napětím, všechna opatření v souladu s bezpečnostními předpisy o zacházení s elektrickým zařízením směřují k tomu, aby nedošlo k dotyku nebo přiblížení se k částem s nebezpečným napětím. K elektrickým vodičům se nesmí za bezpečnou vzdálenost přiblížit kromě pokrývačů ani jejich nástroje, mechanismy nebo materiál.

Ochranným pásmem nadzemního vedení se rozumí souvislý prostor, který je vymezen svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Vzdálenost se měří od krajního vodiče vždy na obě strany.

Například pro napětí nad 1 kV do 35 kV včetně je požadována pro závěsná kabelová vedení minimální vzdálenost 1 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro vodiče bez izolace 7 m. Pokrývačské práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost pokrývačů, technický stav elektrického vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem jejich správce a za dozoru osob jím ustavených.

Prozatímní zakrývání střechy

Prozatímním zakrytím střechy se rozumí časově omezená ochrana konstrukce před deštěm a proti nepříznivým sacím účinkům větru. Zvlášť v létě mohou přijít nečekané bouřky s krupobitím. A proto je vhodné před kladením střešní krytiny nebo při její výměně střechu dočasně zakrýt.

Dobře může tento úkol splnit například nouzové zakrytí nebo trvale zabudovaná pojistná hydroizolace, která ve střešním plášti již zůstane. Používání různých plachet a igelitů není příliš vhodné, protože tyto lehce upevněné materiály se snadno naplní velkým množstvím vody. A když je po dešti, nashromážděná voda se potom pracně odstraňuje.

Technická opatření – neprůhledné oplocení staveniště, zaplachtování lešení, skrápění staveništních komunikací, čistění kol stavebních strojů před výjezdem ze staveniště apod.

Technologická opatření – důsledné zakrývání jak skladovaných, tak dopravovaných sypkých materiálů plachtami, skrápění stavebních materiálů před manipulací s nimi (např. cement, kamenivo) apod.

9. SKLADOVÁNÍ

Zákon č.309/2006 Sb. ČSN 26 9030, 26 9010)

Při skladování musí být zajištěn bezpečný přísun a odběr skladovaného materiálu. Skladové prostory a zařízení skladů musí být řešeno tak, aby umožnilo skladování, odebírání nebo doplňování materiálu, náhradních dílů a prvků v souladu s požadavky výrobce bez nebezpečí poškození.

Sklady, skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmějí být umisťovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily provozu a pracovníkům. Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité mechanizace, minimálně však 2,1m. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. Rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat použité mechanizaci.

Zaměstnanci, kteří pracují v prostorách skladů, musí být seznámeni s rozdělením skladovacích prostorů pro jednotlivé druhy materiálu a s podmínkami bezpečného provozu.

Skladovaný materiál musí být určen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet apod.

Konstrukční prvky a náhradní díly, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají časti, které by umožnily bezpečné uchopení (okna, dlažba apod.) musí být vždy uloženy na podkladech. Jako podkladů je zakázáno používat kulatiny nebo vrstvené podklady. Složité a snadno poškoditelné dílce, stroje a náhradní díly lze skladovat jen z dopravních prostředků bez mezi skladování.

Místa určena pro odběr strojů, náhradních dílů, materiálu, dílců apod. z dopravních prostředků musí mít rovný a dostatečně únosný povrch a jejich spojení s příjezdovými komunikacemi musí zajišťovat bezpečné nájezdy a vjezdy.

Plochy skladovací zóny (užitné plochy, plochy nutných uliček a plochy hlavních dopravních cest) musí být na podlaze viditelně označeny bílými nebo žlutými čarami. Všechny plochy skladovací zóny je nutno udržovat čisté a zarovnané. Všechny uličky, cesty a komunikace musí být ve stanovených profilech neustále průjezdné nebo průchodné.

Nebezpečná místa hlavních cest, uliček a komunikací (zúžené a snížené profily…)musí být výstražně označeny dopravními značkami, bezpečnostními tabulkami, černožlutým šrafováním apod.

POŽADAVKY NA DOKONČENÍ STAVBY:

Všechny stavební práce a činnosti musí být provedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob. V předávacím protokolu je nutno uvést případné závady a jejich termíny odstranění. Všechny výrobky musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Provozní dokumentaci, návody k obsluze apod. Výchozí revize el. zařízení, hromosvodu.

POŽADAVKY NA PROVOZ STAVBY:

Při zpracování projektu bylo snahou projektanta řešit technologické problémy,jenž mohou nastat,a tím i ovlivnit celkové náklady stavby. Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné vždy přizvat projektanta k posouzení, k upřesnění dalšího postupu prací.

Dodavatel stavebních prací je povinen stavbu realizovat dle navrženého projektu. V případě změn stavby oproti projektu, je vždy dodavatel povinen tyto konzultovat předem s projektantem.

Tyto změny řešit dodatky k projektu a případné další změny oproti původnímu projektu zakreslit dle skutečného provedení v dodavatelské dokumentaci.