23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č.p. 403 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace:

- úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle přílohy č.2

- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

- dodání revizní zprávy

- Úprava stávajícího plynovodu:  úprava plynoinstalace v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem, včetně revizní zprávy

Požadujeme seřízení a spuštění kotle servisním technikem. Při předání díla budou doloženy provedené revize plynoinstalace a spalinové cesty.

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, G702 01, TPG 934 01.

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, 2 ks pákových baterií, WC combi, vana

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umývadlo, vana, včetně 2 ks baterií.

- Koupelna:

- odstranění stěny mezi koupelnou a spíží- zvětšení koupelny

- dodání nivelační stěrky

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

WC:

- výměna WC

- oprava omítek

- zakrytí 1 ks potrubí

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

- dodání a montáž větrací mřížky

- Kuchyně:

- zazdění a začištění otvoru po topidle

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a boční stěny u sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání kuchyňské linky a plynového sporáku

- odstranění původní vestavěné skříně a její zednické zapravení

- Byt:

- odstranění elektrického bojleru, 2 ks topidel a sporáku (odvoz 1 ks topidla z pokoje do skladu města)

- zazdění 1 ks dveří mezi kuchyní a koupelnou

- úprava vodoinstalace v bytě, odstranění původního potrubí

- odstranění všech garnýží a květinové stěny z kuchyně

- odstranění polystyrénových stropnic z pokojů

- zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, sádrování, perlinka, oprava omítek)

- výmalba bytu na bílo

- úklid bytu

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 5 v domě č. p. 403 Vám bude umožněna přímo na základě telefonické domluvy.

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.