23

Odbor majetku města

Název zakázky: „Stavební úpravy v bytové jednotce č. 15, v domě č. p. 1197

na ulici Francouzská v Kopřivnici“.

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x odsávač par

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-    zprovoznění bytového zvonku a výměnu domácího telefonu

-	dodání revizní zprávy elektroinstalace

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- odstranění a likvidace původní linky, včetně poliček a sporáku

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

- odstranění zasunovacích dveří mezi kuchyní a pokojem

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- oprava podlahy, popř. výměna a položení nového PVC

- Byt :

- dodání dveří 2 ks do pokoje (80 cm pravé)

- zřízení dveřních zárubní mezi pokoji a zazdění zbývající části otvoru

- dodání 2 ks prahů

- nátěr všech zárubní

- nátěr radiátorů (2ks)

- seškrábání původní výmalby, penetrace

- oprava prasklých panelů, oprava omítek a stropů, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění tapety v předsíni

- vyklizení ponechaných věcí z balkónu

- vestavěná skříň v předsíni bude ponechána

- položení nového PVC v předsíni

- opravu, popřípadě výměnu 5 ks žaluzií

- vyklizení ponechaných věcí z balkónu

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky včetně balkónu

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu č. 48 v domě č. p. 1196  Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy