23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 18 v domě č. p. 1307 na ulici Obránců míru v Kopřivnici o velikosti  3+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Nová elektroinstalace a Cu vodiče ve vyzděném bytovém jádře + KU, výměna původních zásuvek, vypínačů a lišt v pokojích, dle daných předpisů.

  - WC:

- 1 x vypínač na světlo č.1 umístěn vně (mezi KOU a WC)

- 1 x spínač pro ventilaci

  - KOUPELNA – nové okruhy

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)

- 1x dodání infrazářiče

  - CHODBA A KOMORA:

- 1 x zásuvka a výměna lišt

- 3 x světlo

- 1 x domácí telefon

- výměna všech lišt a panelových krabic + vypínačů

- prodloužení el. lišty mezi chodbou a kuchyní k oknu (nová zásuvka)

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 7 x zásuvka (1x sporák, 1x lednice, 4x-prac. deska (2 x jedna strana nad linkou a 2x  druhá strana nad linkou), 1x v místě zbourané spíže)

- napojení digestoře na centrální odsávání ( na původní místo ke kuchyňské lince)

1.5 POKOJE :

-	6 x zásuvka

-	4 x vypínače ve dveřích – výměna za nové

-     výměnu krabic i zásuvek při zachování původních kabelů

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh-pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh infrazářič, zásuvkový okruh-pokoje.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- větrací mřížka bude ponechána

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- větrací mřížka bude ponechána

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- seškrábání stěn včetně stropu

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění původní linky a dodání nové kuchyňské linky o délce 180cm

- odstranění spížní skříně

- odsávač par zůstane ponechán

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- dodání kuchyňské linky

- dodání plynového sporáku včetně dodání plynu revize bytové jednotky

- Byt:

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stropu a stěn  sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk – předsíň, komora, pokoj

- odstranění původní podlahy v předsíni

- vyrovnání podlahy v předsíni, kuchyni, komoře a položení nového PVC

- výměnu 3 ks dveří ( 80 levé)

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 18 v domě č. p. 1307, Vám bude umožněna individuálně, na základě tel. domluvy

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.