- Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 11, v domě č. p. 1197 na ul. Francouzská v Kopřivnici

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-    zprovoznění bytového zvonku a  domácího telefonu

-	dodání revizní zprávy elektroinstalace

odsávač par zůstane ponechán původní

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana, WC combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- odstranění a likvidace původní linky

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

- vyrovnání podlahy a dodání nového PVC

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- Byt :

- dodání dveří 2 ks do pokoje (1x 80 cm pravé, 1x 80 cm levé)

- odstranění vestavěné skříně

- dodání 2 ks prahů

- nátěr všech zárubní

- položení nového PVC v předsíni

- zednické práce

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do měsíce od podepsání smlouvy