- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 21 v domě č. p. 1140, o velikosti 1+1, na ulici Alšova v Kopřivnici

1.5 A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)

- 1x dodání infrazářiče

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1

- 1 x zásuvka

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- dodání a napojení digestoře do centrálního odsávání

1.5 POKOJ:

-	4 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, zásuvkový okruh pokoj, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

1.8 Zprovoznění zvonku a domácího telefonu

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

- větrací mřížka bude ponechána

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- výměna 2 ks nefunkčních  uzávěrů TV a SV

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- větrací mřížka bude ponechána

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně

- odstranění původních obkladů

- odstranění spížní skříně

- dodání odsávače par

- dodání nových dveří mezi kuchyní a pokojem (80cm levé)

- položení nového PVC

- dodání nové kuchyňské linky

- dodání nového plynového sporáku

- dodání revize plynoinstalace bytové jednotky

- Byt:

- zednické práce po elektroinstalaci

- odstranění tapet v pokoji a kuchyni

- odstranění polystyrénových kazet ze stropu v pokoji

- oprava omítek a stropu, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění původní podlahy a dodání nového PVC v předsíni

- zrušení vestavěné skříně

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 21 v domě č. p. 1140, Vám bude umožněna dle tel. dohody

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.