Popis chatek - dodávka a montáž 15-ti ks chatek

Příprava podloží pro stavbu chatek: popsána zvlášť v samostatné projektové dokumentaci.

Základy pro chatku: betonové dlaždice 500 x 500 x 50 mm ložené do připraveného podkladu.

Konstrukce chatky:

Impregnovaný základový rám 65x40 mm pod jednotlivé stěny bude uložen na betonové dlaždice. Podlaha bude tvořena dřevěným roštem z palubek tl. 20 mm na hranolcích 50x30 mm. Dřevěný rošt bude položen na betonové dlaždice 500 x 500 x 50 mm.

Konstrukce stěn

Obvodové stěny budou z lepených frézovaných hranolů profilu 33/113 mm s dvěma pery a drážkami. Použitý materiál: finský smrk o zbytkové vlhkosti 14%. Spojení v rozích je na vyfrézovaný spoj se zavětrováním.

Krov a střecha

Vlašské krovy z hranolů 50/140 mm, střešní záklop z hoblovaných palubek tloušťky 25 mm. Na záklop je připevněna plechová střešní krytina SATJAM Rapid, včetně okapových plechů a štítových závětrných lišt.

Palandy a police

Uvnitř chatky 2 vestavěné palandy s bočnicí z hranolu 33/113 mm, a rošt z palubek tloušťky 20 mm připevněn na nosné hranolky 40/40 mm.

Na zadní stěně odkládací police 20 x 2090 mm podepřena hranolky 40/40 mm a středovou podpěrou 180 x 180 x 50 mm

4 kusy dvojitých kovových věšáků – dva budou umístěny v chatce, dva v předsíni

Výplně otvorů

Dřevěné dveře světlost 546 x 1600 mm, prosklení z 1/3 bezpečnostním sklem a vespod větrací mřížkou.

Stříbrná klika a krycí štítky, vložka cylindrická pro stejný klíč všech chatek.

Okenní rám 400 x 400 mm, výplň - tahokov.

Obojí v nástřiku silnovrstvou lazurou v odstínu dle výběru investora.

V současné době jsou již instalovány chatky na protější straně. Záměrem objednatele je vybudování 15-ti chatek stejného vzhledu.

Případné změny materiálu budou předem odsouhlaseny objednatelem (minimální kvalita viz technický popis výše).