- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č. p. 401, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

- Specifikace zakázky

- Elektroinstalace:

- úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle přílohy č. 2

- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

- zprovoznění domácího telefonu a zajištění funkčnosti zvonků

- dodání revizní zprávy

- Úprava plynovodu: úprava plynoinstalace a topení v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem. Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu a komínu bez závad

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení za WC Combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- obezdění a obložení vany včetně dodání kontrolních dvířek

- obroušení a nátěr dveří, dveřních zárubní, dodání nových klik a štítků

- zvětšení prostoru vybouráním přepážky mezi spíží

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonovou příčkou (zakrytí potrubí)

- obroušení a nátěr dveří, dveřních zárubní, dodání nových klik a štítků

- dodání 1 ks revizních dvířek

- Kuchyně:

- montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- odstranění vestavěné skříně z heraklitu, dozdívky a opravu stěny ze strany kuchyně a WC (prodloužení prostoru WC)

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění původní části dlažby na podlaze, opravu podlahy, položení PVC

- dodání zářivkového tělesa pod linku

- dodání plynového sporáku

- dodání kuchyňské linky o délce 180cm

- výměna kliky u balkónových dveří

- Byt:

- obroušení a nátěr vstupních dveří do bytu

- odstranění původních topidel včetně přívodů plynu, odstranění bojleru, sporáku, pračky, průtokového ohřívače, dřezu, předsíňové stěny, spižních poliček, opravu stěn v místě spížní skříně

- seškrábání původních maleb, opravy stěn, prasklin kolem stropů v celém bytě,

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- zazdění 1 ks dveří mezi kuchyní a koupelnou

- obroušení a nátěr všech bytových dveřních zárubní, dveří, výměnu klik a štítků (7x)

- výměnu 1ks parapetu v pokoji (poškozený), umytí parapetů a rámů všech oken

- 2x výměna podlahy v pokojích (původní dřevěné desky) – dodání nové OSB desky a PVC

- položení nového PVC v předsíni

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 7  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č. p. 401, na ul. Obránců míru , Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do měsíce od podpisu smlouvy