Město kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 			145/2023/ŠM

Vyřizuje:	Ing. Dagmar Šmiřáková (komunikace) tel. 556 848 626, 733 143 593, dagmar.smirakova@slumeko.cz

Lumír Kvita (osvětletní)		      tel. 556 848 636, 737 373 058, lumir.kvita@slumeko.cz

Ing. Jiří Kozubík (kanalizace)	      tel. 556 848 639, 731 450 280, jiri.kozubik@slumeko.cz

Město Kopřivnice

Marcela Podešvová

Referentka oddělení technické správy

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

e-mail: marcela.podesvova@koprivnice.cz

Kopřivnice dne: 25. 09. 2023

Vyjádření k akci – „Osvětlení staré části hřbitova v Kopřivnici“

Správa místních komunikací:

Uložením prefabrikovaných betonových patek do hloubky cca 1,1m v těsné blízkosti chodníkového tělesa může dojít k dotčení chodníku a drenážního péra uloženého v něm.

V případě vstupu do tělesa chodníku požadujeme uvedení chodníku do původního stavu včetně podkladních a kladecích vrstev. Lem chodníku tvoří žulové kostky uložené do betonového lóže. Chodník je vyskládán z nasucho uložených žulových kostek. Prostor mezi chodníkem a hrobovými místy je vysypán drobným štípaným kamenivem. Pod tělesem chodníku je umístěné drenážní péro vyložené geotextílií. V případě dotčení chodníku požadujeme být přizvání k otevřeného výkopu.   Výkopek nesmí být ukládán na těleso chodníku a plochy vysypané štípaným kamenivem.

Správa veřejného osvětlení:

Vzhledem k tomu, že aktualizace Standardů veřejného osvětlení města Kopřivnice, jsou ještě ve stavu rozpracovanosti, předpokládáme, že navržená svítidla i sloupy jsou investorem prokonzultovány a schváleny architektem města Kopřivnice. Navržené typy svítidel a jejich výrobce není v duchu dosavadních jednání.

Výměnou stožárů a posunutí umístění bude nutno nastavovat stávající rozvody AYKY a mohou tím vzniknout další místa závad. Zvážit nutnost posunu stožárů.

Správa městských kanalizací:

V hlavní asfaltové komunikaci hřbitova se nachází účelové odvodnění v naší správě, které není zakresleno v PD.

Dále upozorňujeme, že na opačné straně (u hřbitovní zdi směrem k louce) se nachází studna a předpokládané drenážování, které není podrobně zmapováno.

S pozdravem

Ing. Vladimír Pustka

jednatel

Na vědomí:	MÚ - odbor majetku města Kopřivnice

Příloha:   	koordinační situační výkres C.3.400.01