- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č. p. 874, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 2 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka)

  - CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 1x vypínač č.7

- 1 x zásuvka

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č. 5B - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 4 x zásuvka (1x sporák, 3x-prac. deska)

- 2 x dvojzásuvka ( 1 x lednice – v místě spíže, 1x stěna u dveří)

- dodání digestoře s výměníkovými filtry

1.5 POKOJE:

-	8 x dvojzásuvka

-	2 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, zásuvkový okruh pokoje, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

1.8 Zprovoznění zvonku a domácího telefonu

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- nátěr 1 ks dveřních zárubní

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- dodání nového prahu

- nová větrací mřížka

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu a obkladů formátu  do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- nátěr 1 ks dveřních zárubní

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm levé

- dodání nového prahu

- větrací mřížka původní

- Kuchyně:

- odstranění původních obkladů kolem linky, sporáku, boční stěna

- odstranění původní kuchyňské linky

- odstranění spožní skříně

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- dodání a montáž plynového sporáku

- dodání revize plynoinstalace bytové jednotky

- dodání dveří 1 ks – 60 levé

- Byt:

- seškrábání původních maleb, opravy stěn, prasklin kolem stropů v celém bytě,

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění poliček v bytě

- dodání 3 ks dveří (2x 80 pravé, 1x80 levé)

- dodání 3 ks prahů

- odstranění vestavěné skříně

- opravu podlahy a položení PVC v předsíni

- výměna 3 ks žaluzií v pokoji

- umytí rámů oken, parapetů

- nátěr radiátorů

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č. p. 874, Vám bude umožněna dle tel. dohody