23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 9 v domě č. p. 1146 na ulici Alšova v Kopřivnici o velikosti  1+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)

- 1x dodání infrazářiče

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1

- 1 x zásuvka

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-	4 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: umyvadlo, vana, 3 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, sprchová, umývadlová, dřezová baterie.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny,

- dodání prahu

- větrací mřížka bude ponechána,

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání prahu

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- větrací mřížka bude ponechána

- Kuchyně:

- odstranění původního obkladu

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- dodání nového odsávače par

- dodání plynového sporáku

- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně

- odstranění spížní skříně

- zednické práce (odstranění původní malby v pokojích, oprava stěn a popraskaného stropu, sádrování, perlinka, štuk)

- výměna prasklé okenní kliky

- oprava podlahy a položení nového PVC

- odstranění mřížky připevněné na fasádě u kuchyňského okna

- Byt:

- odstranění vestavěné skříně

- odstranění garnýže

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC v předsíni

- výměna 3 ks žaluzií v bytě

- dodání 2 ks interiérových dveří (80 levé, 80 pravé)

- dodání 2 ks prahů

- zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, oprava poškozených stěn a stropů, sádrování, perlinka, štuk)

- dodání parketových lišt v pokoji

- výmalba bytu

- nátěr 2 ks radiátorů včetně vedení

- dodání nových protipožárních dveří do bytu s atestací

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 9 v domě č. p. 1146, Vám bude umožněna dle tel. domluvy

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.