Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 21 v domě č. p. 1307 na ulici Obránců míru v Kopřivnici o velikosti  3+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

  - WC:

- 1 x vypínač na světlo č.1 umístěn vně (mezi KOU a WC)

- 1 x spínač pro ventilaci

  - KOUPELNA – nové okruhy

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazářič)

- 1x dodání infrazářiče

  - CHODBA A KOMORA:

- 1 x zásuvka a výměna lišt

- 3 x světlo

- 1 x domácí telefon

- výměna všech lišt a panelových krabic + vypínačů

- prodloužení el. lišty mezi chodbou a kuchyní k oknu (nová zásuvka)

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 7 x zásuvka (1x sporák, 1x lednice, 4x-prac. deska (2 x jedna strana nad linkou a 2x  druhá strana nad linkou), 1x v místě zbourané spíže)

- napojení digestoře na centrální odsávání

1.5 POKOJE :

-	6 x zásuvka

-	4 x vypínače ve dveřích – výměna za nové

-     výměnu krabic i zásuvek

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh-pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh infrazářič, zásuvkový okruh-pokoje.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton, Ytong) stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC,

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování dvousložkovou hmotou,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

- nová větrací mřížka

WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce,

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,

- nová větrací mřížka

- Kuchyně:

- odstranění dřevěného obložení

- odstranění původní podlahy

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění původní linky a dodání nové kuchyňské linky o délce 180cm

- odstranění spížní skříně

- dodání nového odsávače par

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- dodání plynového sporáku včetně dodání plynu revize bytové jednotky

- Byt:

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stropu a stěn  sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk – předsíň

- odstranění původních podlah

- vyrovnání podlahy v předsíni, kuchyni, komoře a položení nového PVC

- odstranění garnýží v bytě a poliček (vestavěné skříně)

- odstranění podhledu v předsíni

- odstranění obložek dveří mezi pokojem a předsíní

- dodání 4 ks dveří ( 3x 80 levé, 1x 80 pravé)

- výmalba bytu

- úklid celé bytové jednotky

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 21 v domě č. p. 1307, Vám bude umožněna individuálně, na základě tel. domluvy