Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č. p. 399 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace:

- výměna všech zásuvek a vypínačů (vypínač TG1-3ks, TG5-2ks,TG6-2ks,TG7-1ks, tlačítko TG -1ks,vypínač TG kryt jednoduchý-7x, vypínač TG kryt dělený-2ks, jednorámek-8ks, trojrámek-1ks, zásuvka TG jednoduchá-2ks, zásuvka TG dvojitá-17 ks, vypínač sporákový-1 ks

- dodání revizní zprávy

- Úprava stávajícího plynovodu:

Výměna původního plynového kotle, montáž na boční stěnu mezi kuchyní a předsíní. Požadujeme seřízení a spuštění kotle servisním technikem. Radiátory zůstanou původní. Při předání díla budou doloženy provedené revize plynoinstalace a spalinové cesty.

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, G702 01, TPG 934 01.

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, 2 ks pákových baterií, WC combi, vana

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umývadlo, vana, včetně 2 ks baterií.

- Koupelna:

- odstranění původních keramických obkladů, nástřiku a dlažby

- dodání nivelační stěrky

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

- zazdění 1 ks dveřního otvoru do koupelny

- dodání dveřních zárubní (blíže k balónovým dveřím)

- dodání 1 ks dveří

WC:

- výměna WC a kontrolních dvířek

- odstranění původních odkladů a dlažby

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

- dodání a montáž větrací mřížky

- Kuchyně:

- odstranění SDK příček mezi kuchyní a koupelnou

- odstranění linky a obkladu

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a boční stěny u sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- odstranění tapet, polystyrénových stropnic, oprava omítek

- odstranění původní podlahy, vyrovnání a položení PVC

- dodání kuchyňské linky a plynového sporáku

- odstranění původní vestavěné skříně a její zednické zapravení

- Byt:

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- zazdění 1 ks dveří mezi kuchyní a koupelnou

- odstranění tapet a stropnic v bytě

- oprava stropů, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- položení nového PVC v předsíni

- výmalba bytu na bílo

- úklid bytu

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č. p. 399 Vám bude umožněna přímo na základě telefonické domluvy.