- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č. p. 785, o velikosti 3+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

- Specifikace zakázky

- Úprava plynovodu: úprava plynoinstalace a topení v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem 3/2025

- Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu a komínu bez závad

- stávající otopné tělesa včetně el. bojleru budou demontována a zlikvidována.

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, 1 ks umývadlové baterie, dodání vany a umývadla

- výměna  klozetového zařízení za WC Combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně 3 ks baterií.

- Koupelna:

- odstranění původní dlažby a obkladů

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- oprava stropu po odstranění stropnic - sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- odstranění skleněných tvárnic a dozdění části stěny

- ponechání okénka u stropu mezi koupelnou a WC

- obezdění a obložení vany včetně dodání kontrolních dvířek

- nátěr zárubní, dveře zůstanou původní

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- WC:

- odstranění původní dlažby a obkladů

- oprava stropu po odstranění stropnic - sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 1 ks revizních dvířek

- nátěr zárubní, dveře zůstanou původní

- Kuchyně:

- odstranění původní dlažby

- odstranění původních obkladů a dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- likvidace spižní skříně a původní linky

- dodání zářivkového tělesa pod linku

- zřízení zásuvky pro nový kotel

- dodání kuchyňské linky (délka 240cm)

- dodání plynového sporáku

- dodání odsávače par s výměníkovými filtry

- opravu podlahy a položení nového PVC

- nátěr dveřních zárubní

- dodání interiérových dveří (80 cm pravé)

- Byt:

- výměna vstupních dveří do bytu (protipožární s atestací)

- odstranění dlažby a soklů v předsíni, zednické zapravení

- seškrábání původních maleb, opravy stěn v předsíni a kuchyni

- oprava stropu po odstranění stropnic

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk – předsíň a kuchyně

- odstranění vestavěné skříně

- položení PVC v předsíni

- výměna 4 ks interiérových dveří (2x pravé 80cm, 1x levé 80cm, 1x levé 60cm)

- nátěr dveřních zárubní

- dodání 6 ks prahů

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

- umytí vypínačů a zásuvek v bytě

- revize elektroinstalace bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č. p. 785, Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy