- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2 v domě č. p. 705, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v  bytové jednotce dle platných norem.

1.1.CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 2 x zásuvka (1x na kotel, 1x u vstupních dveří)

- 1 x světlo

1.2 KOUPELNA:

- 1 x vypínač č. 5 (světlo strop a nad umývadlem)

- 1 x zásuvka

1.3 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1x vedle spíže)

- 1 x zásuvka pro digestoř

1.4 POKOJ OP:

-	4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.5 POKOJ LOŽNICE:

-	4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)

-	1 x vypínač č. 1 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh ( koupelna, předsíň, kuchyně), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh pro kotel, stykač pro bojler.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

1.8 kabel 4 x 2 x 0,5 SYKFY od kotle do obývacího pokoje (pro pokojový termostat)

1.9.výměnu a zprovoznění domácího telefonu a zvonku

Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

- Úprava plynovodu:  úprava plynoinstalace a ústředního vytápění v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem

- Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu, elektroinstalace a komínu bez závad

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení za WC Combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

- odstranění původního obložení

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 1 ks šachetních dvířek 30x30cm

- dodání dveří – levé 60 cm do koupelny

- instalace WC combi na původní místo do koupelny

- Kuchyně:

- výměnu vyhnilé dřevotřískové podlahy, likvidaci stávajících nášlapných vrstev

- položení OSB desek tl.16 mm, podložky a položení PVC

- výměna dveří levé, prosklené - 80 cm mezi chodbou a kuchyní

- dodání prahu

- odstranění původních keramických obkladů

- likvidace sporáku

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- dodání kuchyňské linky 240 cm včetně baterie

- dodání celoplynového sporáku

- dodání revizní zprávy plynoinstalace bytové jednotky včetně tlakové zkoušky

- Byt:

- odstranění vybudovaného prostoru na WC v předsíni

- demontáž el. bojleru, 1 ks topidla a jejich likvidace

- zazdění otvoru po topidle

- zazdění dveřního otvoru mezi pokoji

- výměnu části vyhnilé dřevotřískové podlahy u balkónu,

- položení PVC ve dvou pokojích a předsíni

- výměnu dveří 80 levé plné-mezi předsíní a pokojem

- dodání prahu mezi pokojem a chodbou

- nový práh mezi kuchyní a pokojem

- nátěr všech dveřních zárubní (4 ks)

- zednické práce (odstranění původních maleb v pokojích, oprava poškozených stěn a stropů, sádrování, perlinka, oprava omítek)

- zednické práce po elektroinstalaci

- vyrovnání podlahy a položení PVC do pokojů i předsíně

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 2 v domě č. p. 705, Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy