- Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 13, v domě č. p. 891 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů a dle přílohy č. 2

  - WC:

- 1 x vypínač č.1

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č. 5 (stropní osvětlení, zrcadlo)

- 2 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka)

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1

- 1 x dvojzásuvka

- 2 x osvětlení ( 1x mezi KOU a WC na zdi, 1x boční strana u vodoměrů)

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č. 5 - hlavní osvětlení, zářivka pod linkou

- 5 x jednozásuvka (1x sporák, 1x lednice (místo spíže), 4x-prac. deska – z každé  strany linky 2 ks, 1x stěna naproti kuchyňské linky u země)

- dodání digestoře s uhlíkovými filtry

1.5 POKOJ:

-	4 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 LOŽNICE:

-	4 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 1 pro osvětlení

1.7 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, zásuvkový okruh pokoj, světelný okruh ( WC, koupelna), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.8 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

- 1.8 Zprovoznění zvonku a domácího telefonu

- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace

- dodání revizní zprávy elektroinstalace

- Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, WC Combi, umývadlo, 2 ks pákových baterií

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umývadlo, vana, včetně 2 ks baterií

- Koupelna:

- nátěr zárubní

- dodání nivelační stěrky

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- oprava omítek

- snížení stropu sádrokartonem

- dodání nové ventilační mřížky

- výměna klik a štítků, dodání nového prahu (60cm)

WC:

- zůstává původní WC Combi

- oprava omítek

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu-zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- snížení stropu sádrokartonem

- ventilační mřížka zůstává původní

- nátěr dveřních zárubní

- výměna klik a štítků, dodání nového prahu (60cm)

- Kuchyně:

- odstranění původních obkladů

- odstranění původní linky a spížní skříně - zapravení (místo pro lednici)

- odstranění původní malby, oprava omítek

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a boční stěny u sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání kuchyňské linky 180 cm včetně baterie, sifónu

- výměna původních odpadů (Ø75 za Ø50) za kuch. linkou a napojení

- zakrytování nového odpadního potrubí SDK deskami

- oprava podlahy po vybourání spížní skříně, bet. stěrka

- položení podlahové krytiny z PVC

- dodání kombinovaného sporáku

- dodání odsávače par s výměníkovými filtry

- Byt:

- dodání a montáž 3 ks prahů (koupelna-předsíň, kuchyň-předsíň, pokoj-předsíň)

- odstranění regálu, předsíňové stěny

- odstranění vestavěné skříně v předsíni a zednické zapravení

- odstranění soklu v předsíni

- přemístění domácího telefonu ke vstupním dveřím

- úprava a zakrytování vodovodního potrubí v předsíni s ponecháním přístupu k vodoměrům

- dodání nových revizních dvířek pro přístup k plynoměru na chodbě

- oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk- v předsíni

- oprava podlahy a položení PVC v předsíni

- dodání dveří do koupelny (60cm, pravé, bílé)

- nátěr radiátorů a přívodu v bytě

- výmalba bytu na bílo

- úklid bytu

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.