	[image: image1.wmf]
	Městský úřad Kopřivnice

Město Kopřivnice

Odbor majetku města
	


                    


Stavební úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č. p. 707, o velikosti 2+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici 
A) Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Horákem  č. 2265 25H
1.1 Svítidla – chodba, koupelna, kuchyňská linka – nad pracovní deskou
1.2 Výměnu a zprovoznění domácího telefonu a zvonku
Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

2. Úprava plynovodu:  úprava plynoinstalace a ústředního vytápění v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem

· Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

· Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

· Vyvložkování komínu

· Při předání díla doložení revize plynu včetně tlakové zkoušky, elektroinstalace a komínu bez závad
      Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.
3. Zdravotechnika:  

· výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

· výměna klozetového zařízení za WC Combi 

· nové rozvody vody a odpadů 
· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

4. Koupelna a WC:

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

· odstranění původního obložení

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou

· dodání 1 ks šachetních dvířek 30x30cm 

· dodání dveří – pravé 60 cm do koupelny
5. Kuchyně:

· odstranění spížní skříně

· odstranění PVC, vyrovnání podlahy a položení nového PVC
· položení OSB desek tl.16 mm, podložky a položení PVC 

· dodání dveří - pravé, prosklené 80 cm mezi chodbou a kuchyní
· dodání prahu
· odstranění původních keramických obkladů
· likvidace sporáku a původní linky
· dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

· dodání kuchyňské linky 240 cm včetně baterie

· dodání celoplynového sporáku
· výměna odsávače par 
6. Byt:

· demontáž el. bojleru, 1 ks topidla a jejich likvidace
· zazdění otvoru po topidle

· položení PVC včetně lišt ve dvou pokojích a předsíni
· nový práh mezi kuchyní a pokojem

· nátěr všech dveřních zárubní (4 ks)

· zednické práce (odstranění původních maleb, fasádní barvy, oprava poškozených stěn a stropů, sádrování, perlinka, oprava omítek)

· zednické práce po elektroinstalaci

· vyrovnání podlahy a položení PVC do pokojů i předsíně
· dodání vstupních protipožárních dveří s atestací 
· výmalba a úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

1. Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

2. Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

3. Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 2 v domě č. p. 705, Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077   ●   DIČ: CZ00298077   ●   IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz   ●   +420 556 879 411   ●   www.koprivnice.cz
 PAGE 
Odbor majetku města
2 / 3

[image: image1.wmf]