Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 5 v domě č. p. 1132 na ulici Štramberská v Kopřivnici o velikosti 1+3

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů. Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována. Bude dodána revizní zpráva elektroinstalace bytové jednotky.

1.1 Nová bytová rozvodnice (18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.2 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

1.3 Zprovoznění domácího telefonu a zvonku

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie

- výměna vany

- dodání 1 ks umývadlové baterie

- dodání 1ks umývadla

- výměna WC Combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- zvětšení koupelny a zrušení průchodu mezi kuchyní a předsíní

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

- dodání prahu mezi koupelnou a chodbou

- dodání infrazářiče

- dodání nového ventilátoru

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce, nebo ponechání původních dvířek

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 70 cm pravé

- dodání prahu mezi WC a chodbou

- dodání nového ventilátoru

- Kuchyně:

- odstranění původního PVC, vyrovnání podlahy stěrkou, položení nového PVC

- původní kuchyňská linka bude odvezena do skladu města

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- odstranění spížní skříně

- odstranění původního sporáku

- dodání nového kombinovaného sporáku

- dodání odsávače par

- dodání nové kuchyňské linky 240cm včetně dodání nové dřezové baterie, dřezu a sifónu

- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně

- dodání revizní zprávy plynoinstalace bytové jednotky včetně tlakové zkoušky

- Byt:

- odstranění vestavěné skříně v předsíni

- oprava podlahy a položení PVC v předsíni

- dodání PVC do všech pokojů

- oprava popraskaných panelů, oprava stěn, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- odstranění všech garnýží

- nátěr dveřních zárubní včetně vstupních dveří (5 ks)

- nátěr radiátorů včetně potrubí

- dodání 1 ks dveří do ložnice (levé 80 cm)

- dodání 3 ks dveří (pravé 80 cm)

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A1 až A6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 5 v domě č. p. 1132  Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy