- Název zakázky: Stavební úpravy ve dvou bytových jednotkách č. 43 a č. 12 v domě č.p. 1196 na ul. Francouzská v Kopřivnici

BYT Č. 43

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-	1x odsávač par

-    zprovoznění bytového zvonku a  domácího telefonu

-	dodání revizní zprávy elektroinstalace

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, WC combi a 2ks pákových baterií

- vana zůstane původní

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

- odvoz stávající linky do skladu města

- odstranění původní podlahy, vyrovnání podlahy a dodání nového PVC

- likvidace spížní skříně

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- Byt :

- dodání 2 ks prahů

- dodání dveří 2 ks (1x 80cm levé, 1x 80cm pravé)

- nátěr všech zárubní

- odstranění plovoucí podlahy v předsíni, položení nového PVC v předsíni

- dodání podlahových lišt v pokoji

- zednické práce

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky

BYT Č. 12

Specifikace zakázky

- Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

-    úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře

-    výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek

-	2x vypínač č. 5

-	2x vypínač č. 6

-	4x vypínač č. 1

-	2x ventilátor

-	zvonek

-	1x infrazářič

-	BR, chránič

-	1x odsávač par

-    zprovoznění bytového zvonku a  domácího telefonu

-	dodání revizní zprávy elektroinstalace

- Zdravotechnika :

-  výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana, WC combi a 2ks pákových baterií.

-  nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- keramické obklady stěn do výše 200cm

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 70 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu ve světlém odstínu  – do výše 200cm,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 70cm pravé

- ventilátor

- Kuchyně :

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy

- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie

- oprava podlahy, vyrovnání a dodání nového PVC

- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádrokartonem

- Byt :

- dodání 2 ks prosklených dveří (80 cm pravé, 80 cm levé) včetně prahu

- nátěr všech zárubní

- nátěr 2 ks radiátorů včetně přívodu

- odstranění vestavěné skříně

- položení PVC v pokoji a ložnici

- oprava podlahy v předsíni, položení nového PVC

- zednické práce, oprava popraskaných panelů stěn a stropů (oškrábání malby stropu v kuchyni), oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- výmalba celé bytové jednotky

- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytů Vám bude umožněna individuálně, dle telefonické domluvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do měsíce od podepsání smlouvy