23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 16 v domě č. p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici o velikosti 1+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce, dle PD p.Plandora s vyjímkou použití lišt. Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

Nová bytová rozvodnice - světelný okruh, zásuvkový okruh, proudový chránič, světelný okruh jádra, zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh trouba.

Svítidla - WC, koupelna, chodba, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

Dodání infrazářiče do koupelny a nového odsávače par do kuchyně

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie

- výměna vany

- dodání 1 ks umývadlové baterie

- dodání 1ks umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- odstranění původní dlažby

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- dodání přechodové lišty mezi koupelnou a chodbou

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce, nebo ponechání původních dvířek

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé

- dodání přechodové lišty mezi WC a chodbou

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- odstranění původní dlažby

- zrušení spížní skříně

- vyrovnání podlahy a položení nového PVC

- oprava omítek a zazdění otvoru mezi kuchyní a pokojem nad zárubněmi

- zapojení odpadu k původní kuchyňské lince

- dodání a montáž dřezové baterie

- zatmelení části poškozeného dřezu

- dodání nového plynového sporáku, sokl zůstává původní

- dodání revizní zprávy plynoinstalace bytové jednotky včetně tlakové zkoušky

- Byt:

- položení PVC v pokoji a chodbě

- seřízení oken odbornou firmou a výměnu žaluzie v kuchyni (1 ks) opravu žaluzií v pokoji  - dodání dokladu

- oprava omítek, zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- nátěr 2ks dveřních zárubní

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A1 až A6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 16 v domě č.p. 1144  Vám bude umožněna přímo na místě dne 13.12.2018 v 9:00 hod. (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Realizace díla bude započata v lednu 2019.