Odbor majetku města

Příloha č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: „DM Kletné – zpevnění vstupu do chatek a oprava chatek“

Specifikace chatek a okolí

Specifikace chatek – viz nákres:

- budou osazeny na 4 kusech (v rozích chatky) betonových dlažeb 50x50 tl. 5 cm

- budou provedeny z OSB desek – pero, drážka tl…22 mm

- budou opatřeny dvojitým nátěrem pro venkovní použití s atestem zdravotní nezávadnosti

(základní + 2x barevný  – tmavě hnědý)

-střecha bude zhotovena z pozinkovaného plechu s plastovou úpravou tl. min 0,5 mm falcované tabule, barva v odstínu střechy stávajícího objetku. Štítové hrany budou opatřeny závětrnou lištou ze stejného materiálu.

- vnitřní rošt na podlahu chatek bude zhotoven z dřevěných desek tl. 2 cm na pero, drážku

uložený na vhodném dřevěném roštu

- uvnitř chatek budou:

-  2 ks postelí – nosná konstrukce postele bude součást chatky a bude

opatřena dřevěným laťkovým roštem min. tl. 2 cm (matrace má investor svoje tl. cca 8 cm)

- 1 kus police tl. 2 cm a šíře 30 cm – umístění viz nákres

- 4 kusy dvojitých kovových věšáků – dva budou umístěny v chatce, dva v předsíni

- chatka bude opatřena v zadní části větracím otvorem, včetně nátěru velikosti 30 x 30 cm

s výplní tahokov

- Dřevěné dveře do chatky šíře v rozmezí 55 až 70 cm budou z  1/3 prosklené a opatřené bezpečnostní fólií,  v dolní části budou opatřeny větrací mřížkou z lakovaného tahokovu 40x20 cm a budou uzamykatelné – pro všechny chatky stejný klíč.

Specifikace okolí – viz nákres:

- pod chatkami a cca 1 m před chatkami bude sejmuto 5 cm ornice, položena geotextilie a na ní položen kačírek praný o frakcii 16-22 tl. 5 cm.

- kačírek bude ohraničen betonovými obruby tl.100 mm, výšky 250 mm osazené do betonového lože. Tyto obruby budou také oddělovat co druhou chatku -  vyrovnání terénní nerovnosti.

- chatky budou osazeny na 4 kusech (v rozích chatky) betonových dlažeb 50x50 tl. 5 cm

S pozdravem

Ing. Kamil Žák

vedoucí Odboru majetku města Kopřivnice