23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 3 v domě č. p. 707, o velikosti 1+1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v  bytové jednotce dle platných norem.

1.1.CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 2 x zásuvka (1x el.topidlo, 1x u vstupních dveří)

- 1 x světlo

1.2 KOUPELNA:

- 1 x vypínač č.5 (světlo strop a nad umývadlem)

- 1 x zásuvka

- 1 x zásuvka el. topidlo

1.3 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1x vedle spíže)

- 1 x zásuvka pro digestoř

1.4 POKOJ OP:

-	4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

-	1x el. topidlo

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh ( koupelna, předsíň, kuchyně), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh (pro případný kotel) v předsíni, stykač pro bojler.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- odstranění původního obložení

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 1 ks šachetních dvířek 30x30cm

- el. bojler zůstane ponechán

- dodání elektrického topidla 500 W

- Kuchyně:

- odstranění původních obkladů a dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- dodání kuchyňské linky (délka 150cm)

- dodání plynového sporáku

- položení nového PVC (13 m²)

- plynové topidlo pod oknem zůstane ponecháno

- Byt:

- oprava omítek

- zednické práce po elektroinstalaci

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

- dodání elektrického topidla 1750 W

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 3 v domě č. p. 707, Vám bude umožněna dne 28.05.2019 v 8:00 hod (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 06. 2019