23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě č. p. 785, o velikosti 2 + 1, na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: původní vedení s připojením na nový elektrokotel.

- Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

- Montáž elektrokotle do komory vedle kuchyně

- Vytápění:  instalace nového elektrokotle včetně otopných těles dle projektové dokumentace zpracované Simonou Harákovou

- Zkouška těsnosti a pevnosti, dodání prostorového termostatu

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks umývadlové baterie

- výměna umývadla

- výměna Wc Combi včetně desky

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů

- Koupelna :

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- odstranění původního obložení

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- zřízení vyspádovaného odtokového kanálku

- vyzdění sprchového koutu včetně sprchové baterie

- zrušení vany (vana bude uložena do skladu města)

- el. bojler bude ponechán

- odstranění konzol na prádelní šňůry

- dodání dveří včetně prahu

- WC :

- dodání 1 ks šachetních dvířek 30x30cm

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše parapetu ve světlém odstínu

- oprava omítek

- dodání dveří včetně prahu

- Kuchyně:

- odstranění původních obkladů a dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- dodání kuchyňské linky (délka 150cm)

- dodání elektrického sporáku

- vyrovnání podlahy betonovou stěrkou

- položení nového PVC

- dodání dveří včetně prahu

- komora vedle kuchyně:

- odsekání dlažby kolem stěny

- položení PVC

- nátěr dveřních zárubní, bez dodání dveří

- Byt:

- oprava omítek

- výměna malého parapetu v pokoji

- odstranění žaluzií

- nátěr všech dveřních zárubní

- dodání 4 ks nových prahů

- výmalba

- umytí oken a rámů

- úklid celé bytové jednotky

- dodání 4 ks dveří

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 8  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 1 v domě č. p. 785, Vám bude umožněna dne 04.06.2019 v 8:00 hod (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 07. 2019