„Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanice

č.p. 314, na ulici 17. listopadu v Kopřivnici

– parkování osobních vozidel“

Investor:

Město Kopřivnice

Generální projektant:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D.1.2.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA str. 2-4

STATICKÉ POSOUZENÍ TÁHLA str. 5-7

D.1.2.01 – Půdorys 1. NP

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Kahánek

Projektant profese: Ing. Dagmar Šeděnková (ČKAIT 1100904)

Vypracoval: Ing. Lukáš Kosub

Kontroloval: Ing. Dagmar Šeděnková

Zak. číslo: K19-261

Datum: 09/2019

dokumentace dle §2 vyhl. 499/2006 Sb., v platném znění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis konstrukčního systému stavby

Předmětem dokumentace je statické posouzení stavebních úprav objektu bývalé výměníkové stanice se změnou užívání pro parkování osobních automobilů. Stavební úpravy spočívají v odstranění vnitřních nenosných stěn (příček) v prostoru výměníkové stanice, dále v úpravě podružných nosných konstrukcí (ztužující průvlak, základový práh a obvodový panel) a opravě vybraných nosných konstrukcí.

Stavební objekt je 1 podlažní, nepodklepený. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným železobetonovým skletem s osovým rozponem 12 m, v nenosném směru 6 a 3 m. Stropní konstrukce je tvořena panely TT průřezu výšky 600 mm s deskou tl. 50 mm. Obvodová stěna je provedena pomocí horizontálních stěnových panelů tl. 350 mm, v. cca 1,4 m. Uprostřed dispozice je proveden ztužující železobetonový průvlak podepřen 1 středním sloupem. Založení skeletu je na patkách se základovými prahy pod obvodovými stěnami.

Výsledek průzkumu stávajícího stavu

Před zahájením projekčních prací byla provedena prohlídka budovy s ověřením základních rozměrů a rozměrů hlavních stavebních konstrukcí. Konstrukce budovy nevykazuje vady nebo defekty, které by poukazovaly na přetížení konstrukce nebo jiné podněty mající vliv na stabilitu konstrukce. Stavební úpravou nedochází ke změnám podmínek ovlivňující statickou funkci konstrukce, proto konstrukce jako celek nabyla podrobně posuzována.

Ze statického hlediska je objekt vhodný k plánovanému využití.

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Stavební úpravou je nutné odstranění jednoho vnitřního sloupu skeletu, který podepírá pouze ztužující průvlak v úrovni stropu. Tento průvlak bude rovněž odstraněn. Jako náhrada bude provedena nová dvojice ocelových táhel z betonářské oceli Ø30 mm (B500B), alternativně ze závitových tyčí Ø30 mm (8.8), které budou provrtány cca v polovině výšky podélných průvlaků do exteriéru a kotveny přivařením k roznášecí plotně tl. 8 mm, 300x300 mm s výztuhami. Ocelové táhla budou po délce ve vzdálenostech cca 2 m vyvěšeny na objímkách kotvených do nosníků nebo desky. Při provádění je nutné postupovat tak, aby byla ve všech fázích zajištěna stabilita objektu – tj. 1) montáž jednoho táhla, 2) vybourání průvlaku a sloupu, 3) montáž 2. táhla.

V obvodovém panelu dojde ke zřízení 2 otvorů pro větrání. Před vyřezáním panelu bude provedeno odkrytí spár panelů – předpokládány jsou vodorovně orientované panely v. cca 1,4 m. Dále budu osazeny nové ocelové sloupky z profilů 2x U120 v osové vzdálenosti min. 200 mm od líce otvoru, kotveného do základu a podélného střešního průvlaku, do kterých budou obvodové stěnové panely přikotveny pomocí závitových tyčí M16 (nerez), provrtanými přes obvodový panel a zajištěny maticí s podložkou. Kotvení bude rozmístěno tak, aby každý panel byl zajištěn min. 3 kotvami ve vzdálenosti min. 200 mm od okraje panelu.

Nová nájezdová interiérová rampa bude provedena tak, že v místě rampy bude vyřezána podlaha, včetně podkladního betonu a části základového prahu. U základového prahu bude ověřena poloha boční výztuže v polovině výšky průřezu. Přesná úroveň odbourání bude určena na stavbě. Obvod rampy bude lemován novou podzemní stěnou z bet. tvárnic tl. 200 mm. Stěna bude vyztužena v obou směrech betonářskou výztuží 2x Ø8 po 250 mm. Nový podkladní beton v místě rampy bude proveden tl. 150 mm, vyztužen u spodního povrchu svař. sítí 6/100. Dále viz část D.1.1.

Stávající prohlubeň pro měřič tepla bude zmenšena na šířku 1000 mm. Ve stávající jímce bude provedena nová pažící stěna z betonových tvárnic tl. 300 mm, vyztužena betonářskou výztuží v obou směrech 2x Ø10 po 250 mm. Výztuž bude kotvena do všech navazujících konstrukcí zalepením do vrtu hl. 150 mm, chem. maltou. Nevyužitý prostor bude zasypán a překrytý podlahou. Zmenšená jímka bude překryta ocelovým pojízdným plechem tl. 8 mm.

Dále budou provedeny opravy stávající železobetonové konstrukce objektu v rozsahu:

- Injektáž a sponkování trhlin

- Injektáž spojů mezi panely

- Statická sanace narušeného krytí ŽB konstrukcí a koroze výztuže

Beton C20/25-XC2

Betonářská výztuž B500B (10505.9)

Svařované sítě Bst500M (KARI)

Závitové tyče 8.8

Konstrukční ocel S235

Ocelové stěnové výměny budou žárově zinkovány.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Stavební úpravy nezasahují do nosného systému stavby, zatížení stavebních konstrukcí se nemění.

Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Před výrobou nových konstrukčních prvků je nutno nejprve ověřit na stavbě rozměry v návazností na bourací práce.

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce

Při provádění stavebních prací, zejména monolitických konstrukcí, nutno dodržovat kontroly tvaru bednění a přejímky výztuže. Dále nutno dodržovat technologické přestávky a lhůty pro odbednění. Podzemní konstrukce možno zasypávat po min. 14 dnech. Montáž (kotvení) do monolitických konstrukcí bude prováděna min. 7 dnů po betonáži - vliv vrtání do betonu. Další lhůty je nutno konzultovat se statikem projektu. Montáž ostatních konstrukcí je bez nároku na technologické přestávky.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nosné konstrukce budou před zakrytím převzaty zástupcem investora zápisem ve stavebním deníku.

Seznam použitých podkladů, norem, tech. předpisů apod.

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí-hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí

Pro statický výpočet bylo užito programu SCIA Engineer.

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, popřípadě dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro společné povolení (stavební povolení). Pro výrobu nosných konstrukcí je nutné zpracovat výrobní dokumentaci s upřesněním kotvení, spojů a konstrukčních dílů pro zinkování a montáž.

Závěr

Nové stavební konstrukce bezpečně přenesou uvažovaná zatížení. Orientační výkresy jsou součástí této dokumentace, koordinovány z částí D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. Stavebně konstrukční řešení je nedílnou součástí dokumentace.

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné normy

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na to, aby byly dodrženy podmínky k zajištění bezpečnosti práce stanovené v příslušných předpisech, aby byly splněny požadavky příslušných předpisů na organizaci práce a pracovní postupy, aby byly dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a technických zařízení.

Zhotovitel je povinen seznámit své pracovníky nebo přítomné osoby při bouracích pracích se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, které odpovídají ohrožení dle prováděných prací.

Zaměstnanci provádějících firem budou proškoleni a o tomto proškolení bude proveden zápis.

Při provádění prací budou respektovány platné předpisy, zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů

- Návody výrobců pro jednotlivá strojní zařízení a prostředky