23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č. p. 1143 na ulici Alšova v Kopřivnici o velikosti 1+1

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce.

  - WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně

- stávající spínač pro ventilaci ponechat

  - KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)

- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)

- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infražářič)

- 1x dodání infrazářiče

  - CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1

- 1 x zásuvka

- 1 x světlo

1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)

- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

1.5 POKOJ:

-	4 x dvojzásuvka

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba, zprovoznění bytového zvonku.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie

- výměna vany

- dodání 1 ks umývadlové baterie

- dodání 1ks umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- odstranění původní dlažby

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování dvousložkovou hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- dodání přechodové lišty mezi koupelnou a chodbou

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce, nebo ponechání původních dvířek

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé

- výměna 2 ks uzávěrů vody (TV, SV) v bytovém jádře

- dodání přechodové lišty mezi WC a chodbou

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- odstranění původní linky

- osekání původních obkladů stěny

- zrušení spížní skříně

- opravu podlahy a položení nového PVC

- dodání nového plynového sporáku

- dodání a montáž kuchyňské linky včetně baterie

- dodání revizní zprávy plynoinstalace bytové jednotky včetně tlakové zkoušky

- Byt:

- položení PVC v chodbě

- odstranění stěny se zrcadlem v předsíni

- odstranění polystyrénových kazet ze stropu v pokoji, opravu stropu

- výměnu  2 ks pokojových dveří (80cm, pravé + levé)

- výměnu žaluzií - 3 ks

- oprava prasklých panelů, oprava omítek, sádrování, penetrace podkladu, jádrová omítka, potažení stěn sklovláknitou síťkou + cement.tmel,  štuk

- oprava omítek, zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- nátěr 2 ks radiátorů v bytě

- nátěr 2ks dveřních zárubní

- dodání a montáž parketové lišty v pokoji

- výmalba a úklid celé bytové jednotky.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A1 až A6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 19 v domě č. p. 1143  Vám bude umožněna individuálně, dle tel. domluvy