TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH ZPRÁVY:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	Stručný technický Popis	3

3.	Rozsah příloh	3

4.	Technické řešení	3

4.1	Rozsah objektu	3

4.2	Směrové řešení	4

4.3	Výškové řešení	5

4.4	Šířkové uspořádání	5

4.5	Klopení vozovky	5

4.6	Konstrukce vozovky	5

5.	Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům	7

6.	Návrh zpevněných ploch	8

7.	Odvodnění	8

8.	Zemní práce	8

9.	Dopravní značení	8

10.	Bezpečnostní zařízení	9

11.	Postup výstavby	9

12.	Objekty	9

13.	Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	12

14.	Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě	15

15.	Vytýčení	15

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Název stavby: | Revitalizace centra města Kopřivnice – projektová dokumentace II. |
| --- | --- |

| Objekt: | SO 102 |
| --- | --- |
| Název objektu: | Zpevněné plochy |

| Místo stavby: | Kopřivnice |
| --- | --- |

| Katastrální území: | Kopřivnice (669393) |  |
| --- | --- | --- |

| Kraj: | Moravskoslezský |
| --- | --- |

| Zadavatel, investor: | Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077 |
| --- | --- |

| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |
| --- | --- |

| Předpokládaný vlastník objektu: | Město Kopřivnice |
| --- | --- |

| Předpokládaný správce objektu: | Slumeko Kopřivnice |
| --- | --- |

| Generální projektant: | Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Masarykovo náměstí 5/5 702 00, Ostrava 1 IČO: 427 67 377 |
| --- | --- |

| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Róbert Lenčucha autorizovaný inženýr pro dopravní stavby číslo autorizace 3000186, ID00 |
| --- | --- |
| Projektanti: | Ing. Vladislav Tytko – projektant silnic |

# Stručný technický Popis

Předmětem stavebního objektu je výstavba zpevněných ploch před kulturním domem, před obchodním centrem, před objektem „Tatrovanka“, podél ulice Štefánikovy, úprava pěší trasy na ul. Obránců míru, výstavba pódia naproti hotelu Tatrovanka vč. přípravy pro vánoční strom, schodiště před přístřeškem, schodiště a opěrná zídka u proskleného pavilonu, schodiště a ochranná zídka před obchodním domem, schodiště a zídka u veřejných toalet, schodiště u Tatrovanky, výstavní podium pro školy, terasa u cukrárny, květináče s posezením, patky pro mobilní pódium a ochrana stávajících IS.

Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě.

# Rozsah příloh

- Technická zpráva

- Situace

- Situace v KM

- Vzorové příčné řezy

05.1	Příčné řezy

05.2	Příčné řezy

  - Příčné řezy

06	Květináč

07	Pódium před cukrárnou

- Pódium k sezení

- Pódium pro školy

- Schodiště u proskleného pavilonu

- Schodiště před obchodním domem

- Schodiště před Tatrovankou

- Schodiště před přístřeškem

- Schodiště u veřejného WC

15	Patka pro provizorní pódium

16	Výkres prvků

# Technické řešení

## Rozsah objektu

Předmětem stavebního objektu je výstavba zpevněných ploch v centrální části města Kopřivnice vymezené ul. Štefánikova, kulturním domem, hotelem Tatra, obchodním centrem, objektem „Tatrovanka“ a ul. Obránců míru. Dále je součástí objektu výstavba schodišť, opěrných zdí, pódií, teras, místa pro osazení vánočního stromu a patek pro mobilní pódium.

Základní prvky veřejného prostoru můžeme rozdělit:

4.1.1 Hlavní pěší tah centrální zónou

- je tvořen dvěma spojovacími liniemi mezi radnicí a obytnými soubory v západní a severní částí města. Vjezd vozidel na hlavní pěší tah z ul. Štefánikova bude zakázán, bude umožněn pouze z ul. Obránců míru podél objektu „Tatrovanka“. V návrhu je zachována příčná pěší osa. Podél spojovacích linií jsou navrženy pásy se stromy, které pomocí zborcených ploch navazují na pěší komunikace před objekty obchodních domů. Výškové řešení těchto souběžných komunikací závisí na vstupech do jednotlivých objektů a výškové rozdíly jsou překonávány terénními schodišti. Prostory jsou doplněny pevnými květináči a výstavním pódiem pro školy.

4.1.2 Shromažďovací prostor

- byla navržena smíšená pěší zóna v centrální části města. Je navržen nový prostorný shromažďovací prostor ve spodní části centrální zóny, před kulturním domem. Základní shromažďovací prostor je ukončen terénním schodištěm, které tvoří pódium s objektem přístřešku (SO 901). Stávající cyklistická stezka vedená napříč územím před kulturním domem bude přerušena v úseku před budovou hotelu až k přechodu na ul. Obránců Míru, kde dojde k úpravě a předláždění chodníku.

4.1.3 Zelené plochy

- volný pozemek mezi ul. Obránců míru a centrální části bude zatravněn a vysazen břízami, bude se jednat o tzv. bílý park (SO 801). Rovněž prostor mezi objektem „Tatrovanky“, ul. Štefánikovou, obchodním centrem a vstupní bránou bude zatravněn a bude využíván jako rekreační plocha (SO 801). Tato plocha bude automaticky uměle zavlažována (SO 361).

4.1.4 Ostatní prvky a plochy

- v prostoru vedle kulturního domu dojde k úpravě povrchů a k výstavbě pódia určeného k sezení a k umístění vánočního stromu či májky. Mezi pódiem a vtokovým objektem Kopřivničky bude zřízena plocha z červeného drceného štěrku opatřená mobilními květináči a vhodnou výsadbou zeleně.

- propojení shromažďovacího prostoru s parkovištěm na ul. Obránců míru bude dle stávajícího stavu dvěma pěšími komunikacemi - podél OD Tatrovanka a před kulturním domem.

- před objektem cukrárny bude provedeno pódium z exotického dřeva, které bude v úrovni okolních pěších komunikací a bude tvořit opticky oddělený prostor předzahrádky. Předzahrádka bude vybavena pergolou (SO 903)

- podél ul. Štefánikovy bude vytvořen prostorný bulvár pro pěší se vstupem na relaxační plochu se zelení, spojovací linie ke kulturnímu domu, a s návazností na pěší trasu podél ul. Štefánikovy a stávající přechody pro chodce.

Plochy jsou vybaveny zelení a městským mobiliářem, které řeší samostatné stavební objekty (SO 801 a SO 905).

Podélné sklony chodníků nepřesáhnou 8,33%. Základní příčný sklon chodníků je navržen 2%. Základní šířka chodníku je navržena 2,00 m. Minimální průchozí prostor je zachován 900 mm. Vzhledem k charakteru pěších komunikací v centru města jsou však šířky komunikací větší.

Hmatové prvky jsou obklopeny rovinnými prvky. Křížení chodců přes místní komunikace je řešeno přechody pro chodce a místem pro přecházení. V místě přechodu nepřesáhne šířka komunikace 7,00 m mezi obrubami. Stávající přechod pro chodce přes ul. Štefánikovu (délky 8.6m, není součástí stavby) bude upraven v rámci jiné investiční akce. Navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný sklon nejvýše 1:12 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50.

## Směrové řešení

Směrově je stavební objekt dán stávající zástavbou, respektuje stávající pěší trasy, případně je doplňuje. Byly navrženy základní vytyčovací osy:

- Osa 1 - hlavní osa prostoru před kulturním domem

- Osa 3 - vytyčovací osa před objektem Tatrovanky

- Osa 4 - vytyčovací osa před obchodním centrem

- Osa 5 - vytyčovací osa pěší trasy u kulturního domu

- Osa 6 - vytyčovací osa pěší trasy u Tatrovanky

- Osa 7 - pomocná osa na ul. Štefánikově

Lokalita je jasně vymezena stávajícím funkčním řešením ploch a ohraničena zadáním projektu revitalizace.

## Výškové řešení

Výškově je stavební objekt dán stávající zástavbou (vstupy do jednotlivých objektů: kulturní dům, Tatrovanka, obchodní centrum) a stávajícím svažitým terénem. Niveleta zpevněných ploch přibližně kopíruje stávající stav zpevněných komunikací. Výškové rozdíly, které vznikají vlivem svažitosti terénu, jsou vyrovnány terénními schodišti, rampami a v nepochůzích částech zborcenými plochami.

## Šířkové uspořádání

Šířkové řešení odpovídá plochám v centrální zklidněné části města. Základní (a minimální) šířka pěší komunikace činí 2,00m. Vzhledem k charakteru projektu však šířky zpevněných ploch činí 5,29m a více. Propojení plochy parkoviště na ul. Obránců míru (SO 101) s multifunkční plochou před kulturním domem bylo prověřeno průjezdem normového vozidla délky 16,50m - pro zajištění možnosti přístupu těžké techniky (vozidla IZS, zásobování, doprava vánočního stromu apod.).

Šířky přechodů pro chodce a míst pro přecházení zůstávají stávající, místo pro přecházení na ul. Lidická je navrženo 3,00m. Hlavní pěší tahy jsou navrženy šířky 6,00 m.

## Klopení vozovky

Základní příčný sklon pěších komunikací činí 2,00%. Tato hodnota je však upravena s ohledem na terénní podmínky a navázání ostatních ploch (0,3%, 0,5%, 1%).

## Konstrukce vozovky

Základní konstrukce pochůzích ploch je navržena:

Konstrukce – velkoformátová dlažba – tl.160mm (P6)

800x800x160 mm 	DL	ČSN 73 6131, ČSN EN 1339	160 mm

Lože z drti 4/8	L	ČSN 73 6131	50 mm

Štěrkodrť	ŠDa 16/32 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	 200 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm

Celkem			min. 610 mm

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa

Konstrukce – velkoformátová dlažba – tl. 80mm (P6)

800x800x80 mm	DL	ČSN 73 6131, ČSN EN 1339	80 mm

Lože z drti 4/8	L	ČSN 73 6131	50 mm

Štěrkodrť	ŠDa 16/32 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	 200 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm

Celkem			min. 530 mm

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa.

Konstrukce – litý beton – pojezd nákladní automobily nad 3,5 t (P1)

CB kryt dvouvrstvý, vrchní vrstva bude bílá

CB II	ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1	210 mm

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze

PI-C	ČSN 73 6139, ČSN EN 13808	0,8 kg/m2

s posypem drceným kamenivem fr. 2/4	3,0 kg/m2

Štěrkodrť	ŠDa 16/32 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	 200 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	  min. 200 mm

Celkem			min. 610 mm

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa.

Bude použit probarvený beton. Jedná o vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem. Barva betonu bude „bílá“, lze dosáhnout použitím vápencové drtě Štramberk.

Betonová pochůzí vrstva bude odsouhlasena na základě 3 ks vzorků vyrobených ze třech dávek betonové směsi namíchané výše popsanou recepturou o rozměrech 30x30x5 cm, vč. protokolu o zhotovení vzorků zkušební laboratoří.

Před samotnou realizací bude AD architekta předložen spárořez k odsouhlasení.

Konstrukce – dlažba žulová malá 10x8 cm (P13)

Dlažba ze žulových kostek drobných 10x8 cm

DL	ČSN 73 6131, ČSN EN 1342	100 mm

Lože z drti 4/8	L	ČSN 73 6131	50 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	  min. 200 mm

Celkem			min. 350 mm

Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa.

Konstrukce – zámková dlažba (P12)

Betonová zámková dlažba šedá 10/10

DL	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338	60 mm

Lože z drti 4/8	L	ČSN 73 6131	40 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	  min. 150 mm

Celkem			min. 250 mm

Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na ŠD) je min. 70 MPa. Modul přetvárnosti E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa.

Konstrukce – červený drcený štěrk (P3)

Směs kameniva barevná – červená		50 mm

Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	  min. 150 mm

Celkem			min. 200 mm

Multifunkční plocha rozdělená pásy šířky 600 mm z drobných žulových kostek bude z litého betonu a podkladních vrstev, které zajistí její únosnost i pro pojezd těžkých nákladních vozidel (zásobování apod.). Povrch bude s dilatačními spárami provedenými tak, aby tvořily souměrný rastr, a v případě nutných zemních prací, nebylo obtížné uvést povrch do původního stavu. Plocha bude dělena a ohraničena pásem kostek z drobné dlažby. Pokud nebude dlažba upnuta jiným způsobem (okolní povrchy), bude doplněn zapuštěný betonový obrubník. Poslední dvě řady kostek budou položeny vždy do betonového lože z betonu C20/25 nXF3.

Po stranách hlavního prostoru budou pásy ze žulových kostek (10/8 cm). V těchto pásech budou vysázeny stromy (SO 801), nebo budou sloužit jako zborcené plochy pro vyrovnání terénních rozdílů. Pod stromy s malou korunou, při vstupu od Hotelu Tatra podél potoka Kopřivničky, je navržen povrch z červeného drceného štěrku drobné frakce, P3).

Povrchy budou únosnosti 24t, protismykové, mrazuvzdorné s odpovídající odolností proti technickým solím.

Pojížděné konstrukce vozovek byly navrženy s ohledem na charakter stavby pro návrhové období 25 let a plochou výskytu konstrukčních poruch na konci návrhového období <5%. Plochy pro nemotoristickou dopravu jsou navrženy pro návrhové období 25 let s plochou výskytu poruch na konci životnosti <25%.

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa.

Je počítáno s provedením aktivní zóny v tl. min. 500 mm, materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133, CBR>15%, hutněno na 100% PS. Na báze sanační vrstvy bude položena separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%.

Plochy jsou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/10/25 z betonu C30/37-XF4 uloženým do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100mm. Pokud plochy přiléhají k vozovce, je osazen betonový obrubník 100/15/25 vyvýšený o 0,15 m nad úroveň vozovky, uložen do betonového lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm a je lemován dvouřádkem žulových kostek (úprava obrubníku na ul. Štefánikově).

# Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům

S objektem SO 102 souvisí tyto stavební objekty:

SO 001 Příprava území

SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky

SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm

SO 004 Odstranění fontány

SO 101 Místní komunikace a parkoviště

SO 102 Zpevněné plochy

SO 201 Zatrubnění Kopřivničky

SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště

SO 302 Odvodnění zpevněných ploch

SO 303 Úpravy jednotné kanalizace DN 500

SO 304 Přípojka kanalizace k fontáně

SO 351 Přeložka vodovodu

SO 352 Přípojka vodovodu k fontáně

SO 353 Přípojka vodovodu k závlahovému systému

SO 361 Závlahový systém

SO 441 Rozvody NN

SO 442 Přeložka NN

SO 443 Přeložka VN

SO 451 Veřejné osvětlení

SO 471 Ozvučení náměstí

SO 472 Slaboproudé rozvody

SO 473 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN

SO 801 Vegetační a sadové úpravy

SO 901 Přístřešek

SO 902 Prosklený pavilon

SO 903 Pergola

SO 904 Fontána

SO 905 Mobiliář

# Návrh zpevněných ploch

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 4. 6. Všechny pohledové monolitické betonové plochy budou z probarveného betonu s kamennou vápencovou drtí Štramberk.

# Odvodnění

Odvodnění povrchu ploch je provedeno podélným a příčným spádem povrchů k odvodňovacím prvkům - liniovým a bodovým. Přípojky těchto prvků budou zaústěny do dešťových stok SO 302 - A a A-1 DN250, které jsou vyústěny do toku Kopřivničky před začátkem jejího zatrubnění.

Odvodňovací žlaby jsou navrženy DN100 se štěrbinovým nástavcem z nerezové oceli v. 150 mm a š. 10 mm, do lože z mezerovitého betonu C25/30n XF3, tl. 250 mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení D400 a opatřeny bezpečnostní drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů.

Kontrolovat a čistit žlaby je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem odnímatelným litinovým roštem s bezšroubovou aretací. Odtok je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN150.

Pláň komunikací bude odvodněna příčným spádem min. 3% do drenážního systému zaústěného do revizních drenážních šachtic či nových šachet a uličních vpustí. Drenáž je provedena z trubky PVC DN100, SN8 (LP 220°) uložené do lože z kameniva fr. 0-32 tl. 100 mm, obsyp ŠP 8-32, obaleno filtrační netkanou geotextilií, tažnost min. 2,5 kN/m.

# Zemní práce

Budou odstraněny všechny nevyhovující konstrukční vrstvy. Po skrytí stávajících konstrukčních vrstev na požadovanou niveletu bude provedeno makroskopické zhodnocení „in situ“ a budou provedeny zkoušky podkladních vrstev pod novými konstrukcemi vozovek.

Předpokládaný modul přetvárnosti konstrukční pláně Edef,2 = 45 MPa. Před ukládáním zemin do AZ je nutno provést zhutňovací pokus, který musí prokázat, že jsou splněny podmínky hodnoty CBR SAT 15% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa.

V nevyhovujících úsecích budou zastižené zeminy vyměněny za materiál vhodný do aktivní zóny v souladu s ČSN 73 6133.

Je počítáno s provedením aktivní zóny v tl. 500 mm (tloušťka bude upřesněna na stavbě), materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133, CBR>15%, hutněno na 100% PS. Na báze sanační vrstvy bude položena separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%.

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy, atd.) musí odpovídat ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a TKP.

Přebytečný nevhodný materiál z výkopu a odstranění vozovky bude odvezen na skládku. Nedostatek materiálu bude nakoupen.

# Dopravní značení

Dopravní značení není součástí objektu, dopravní značení řeší SO 101.

# Bezpečnostní zařízení

U schodišť budou osazena zábradlí výšky 0,90 m ze svařených žárově pozinkovaných profilů jekl 60x60x3 mm.

Na opěrných zídkách budou osazena zábradlí výšky 1,10 m ze svařených žárově pozinkovaných profilů jekl 60x60x3 mm.

# Postup výstavby

Postup výstavby je podrobně popsán v části A08 - Zásady organizace výstavby.

# Objekty

- Příprava pro vánoční strom - v ploše pódia vedle kulturního domu bude zhotoven betonový základ pro osazení vánočního stromu či májky. Jedná se o vyztuženou betonovou patku rozměrů 2,0/2,0/1,5 m. Kotevní prvky pro lana budou vytvořeny ve čtyřech rozích čtvercového pole. Předpokládá se závitová tyč s okem ukotvená do nosné železobetonové zídky pódia. Součástí prvku jsou i kotevní lana a objímka pro vánoční strom. Železobetonová konstrukce bude z C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužená 3x kari sítí 100x100x8 mm. Konstrukce bude uložena na podkladním betonu C8/10 XA1 v tl. 100 mm. Podzemní části budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část bude opatřena nátěrem proti chloridům S4. Vrchní část konstrukce v místě stojanu pro vánoční stromek bude ochráněna ocelovou skruží proti poškození výšky  0,50 m. Stojan bude zakryt poklopem z tropického dřeva, který bude položen na jeklové profily 50x30 mm, které budou kotveny k bet. konstrukci.

- Schodiště před přístřeškem - pro překonání terénních rozdílů bude zřízeno nové terénní schodiště, které přibližně kopíruje stávající výškové řešení. Je navrženo osazení betonových prefabrikovaných schodišťových stupňů do betonového základu. Jedná se o schodiště před objektem přístřešku (SO 901). Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců (4x stupeň 160/850 mm, 1x stupeň 160/650, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) z betonu C25/30 XF2 do betonového lože C20/25nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka výšky 800 mm a tl. 450 mm z betonu C20/25 nXF3.

- Schodiště a opěrná zídka u proskleného pavilonu – jedná se o doplnění zídky u objektu obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě výškové úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny hydroizolačními nátěry.

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 6x150/300, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) do betonového lože C20/25 nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka v. 800 mm.

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno 2x zábradlím výšky 0,90 m.

- Schodiště a opěrná zídka před obchodním domem –  jedná se o doplnění zídky u objektu obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě výškové úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny hydroizolačními nátěry.

Postup sanace stávající zdi:

Reprofilace vrstvy do 20 mm - na připravený a předvlhčený podklad bude aplikován sanační materiál ručním či strojním zpracováním - předpokládaný rozsah 35% z opravované plochy.

Reprofilace vrstvy do 50 mm - na připravený a předvlhčený podklad bude aplikován sanační materiál ručním či strojním zpracováním - předpokládaný rozsah 25% z opravované plochy.

Jemná stěrka - na připravený a předvlhčený podklad bude nanesena jemná stěrka strojním zpracováním.

Ochranný nátěr - celoplošný nátěr zajišťující barevné sjednocení plochy a ochranu proti atmosférickým vlivům. Před aplikací sjednocujícího nátěru bude provedena penetrace.

Sanace dilatačních spár stávající konstrukce - je nutné provést začištění poškozených spár. Následně aplikovat sanační maltu. V další fázi je potřebné proříznout sanační maltu a vyplnit otvor polyuretanovým těsnícím tmelem, šedým, trvale pružným, který je odolný vůči uv záření - předpokládaný rozsah poškozených spár cca. 30 % dilatačných spár.

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 16x150/300, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) do betonového lože C20/25 nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka v. 800 mm.

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 0,90 m.

- Schodiště a zídky u veřejného WC – jedná se o doplnění zídky u objektu obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě výškové úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny hydroizolačními nátěry.

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 16x150/300, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) do betonového lože C20/25 nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka v. 800 mm.

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 0,90 m.

- Schodiště a zídka u objektu Tatrovanky – Schodiště před objektem „Tatrovanky“ je z důvodu stávajícího terénu rampové, vybavené zídkou, která bude sloužit pro umístění parterového veřejného osvětlení podél nového terénního rampového schodiště.

Zídka bude betonová s povrchem z pohledového betonu do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton C25/30 XF2. Na závěr budou povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny hydroizolačními nátěry. Mezi zídkou a budovou Tatrovanky bude izolace z polystyrenu tl. 20mm.

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 120/870mm (stupeň 25x120/1000, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) do betonového lože C20/25 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka.

- Telefonní budka bude zachována, vstup do budovy bude upraven rampou o maximálním sklonu 8,33% za využití betonových prvků pro palisádové zídky.

- Výstavní pódium pro školy – bude umístěno před obchodním centrem, poblíž ul. Štefánikovy. Jedná se o pódium s obložením z tropického dřeva (P4), povrchová úprava nátěrem teakovým olejem. Základ pódia bude tvořit betonový obvodový železobetonový rám (zídka) založený v nezámrzné hloubce. Záklop bude přes dřevěnou kotvicí desku nesen ocelovými profily H, které budou kotveny do železobetonového rámu. Vnitřní prostor bude zasypán štěrkem do úrovně okolního terénu. Vnitřní prostor bude odvětrán prostupy v zídce, zakrytými mřížkou. Pódium bude opatřeno parterovým veřejným osvětlením (SO 451). Pódium bude určeno pro drobné výstavy a sezení, bude vyvýšeno 40 – 75 cm nad úrovní okolních pochůzích ploch. Železobetonová konstrukce bude z betonu C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužena 2x kari sítí 100x100x8 mm a uložen na podkladním betonu C8/10 XA1 tl. 100 mm. Podzemní části budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část bude opatřena nátěrem proti chloridům S4.

- Pódium před cukrárnou – bude umístěno v prostoru před objektem kavárny, bude půdorysných rozměrů 13,60x12,07m. Konstrukce se skládá z dřevěné pochůzí plochy v úrovni navazujícího chodníku (P4), která bude uložena přes dřevěný rošt (hranoly 42/70mm) a distanční vložky na betonových dlaždicích 150x300 mm v štěrkopískovém loži nebo na základovém betonovém pásu š. 300 mm, v. 800 mm beton C16/20. Výškově bude pódium navazovat na výškovou úroveň přilehlých zpevněných ploch. Navázání dřevěných ploch na okolní povrch bude řešeno pomocí snížené bet. obruby (100/10/25) tak, že terasové prkno překryje obrubu a naváže na rovinu navazujících ploch. Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem teakovým olejem. Nad plochou bude umístěn přístřešek – pergola (SO 903).

- Pódium k sezení – bude umístěno vedle kulturního domu a doplněno přípravou pro vánoční strom či májku. Jedná se o pódium s obložením z tropického dřeva (P4), které bude tvořeno betonovým základkovým roštem se štěrkovou výplní, dřevěným záklopem a betonovým obvodovým železobetonovým roštem (zídkou) založeným v nezámrzné hloubce. Záklop bude přes dřevěnou kotvicí desku nesen ocelovými profily H, které budou kotveny do železobetonového roštu. Vnitřní prostor bude zasypán štěrkem do úrovně okolního terénu. Vnitřní prostor bude odvětrán prostupy v zídce, zakrytými mřížkou. Pódium bude opatřeno veřejným osvětlením (SO 451). Pódium bude vyvýšeno 45 – 50 cm nad úrovní okolních pochůzích ploch. Součástí objektu je i plochou stejné konstrukce jako pódium před kavárnou, který přiléhá k pódiu k sezení. Železobetonová konstrukce bude z C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužena kari sítí 100x100x8 mm. Podzemní části budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část bude opatřena nátěrem proti chloridům S4. Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem teakovým olejem.

- Květináče – mezi budovou obchodního centra a proskleným pavilonem jsou navrženy 2 ks objektů pro výsadbu zeleně a sezení. Jedná se o objekt se sedáky z tropického dřeva, který je tvořen jednoduchou železobetonovou konstrukcí založenou v nezámrzné hloubce na štěrkopískový podsyp ŠP 0/32 tl. 200 mm. Vnitřní prostor bude zasypán substrátem a opatřen vhodnou výsadbou. Vnitřní prostor bude odvodněn potrubím DN150 do kanalizace obj. SO 302. Prvek bude opatřen veřejným osvětlením (SO 451). Celý objekt bude výšky do 1 m nad okolní pochůzí plochou. Železobetonová konstrukce bude z C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužení ocel B 500B. Podzemní části budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x ALN, nadzemní část bude opatřena nátěrem proti chloridům S4.

- Patky pro provizorní pódium – je navrženo celkem 8 ks bet. patek. 5 ks patek bude umístěno ve zpevněných plochách, 3 ks potom v zeleni. Patka je ve tvaru krychle o rozměrech 1,00x1,00x1,00 m, beton C25/30 XF2. Je uložena na podkladním betonu C8/10 X0 tl.100 mm. V patce je zabetonované ocelové oko tl. 20 mm celkové dl. 1,70 m. Pro oko je v patce vyřezán otvor š. 20 mm, v. 10 mm, aby šlo patku přikrýt dlažbou. V místě zpevněných ploch je patka zakryta velkoformátovou dlažbou 800x800x160 mm, ve které budou připraveny závitové otvory s krytkou v rozích dlažby pro snadnější manipulaci s touto velkoformátovou dlažbou. Mezi dlažbou a patkou bude vrstva z pryže v tl. 30 mm. V místě zeleně bude ocelové oko zakryto bet. dlažbou 300x300x80 mm, která bude skrytá v ocelové obrubě tl. 8 mm a výšky 100 mm. Ta bude kotvena do bet. patky. Betonová konstrukce bude opatřena nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2.

- v rámci stavebního objektu SO 102 bude provedena ochrana stávajících podzemních kabelů ČD Telematika v místech, kde jsou kabely vedeny pod zpevněnými plochami. V rámci dokumentace pro SP bylo provedeno vytýčení a zaměření průběhu podzemního telekomunikačního kabelu ČD Telematika. Kabel je veden v hraně MK Štefánikova na rozhraní MK a upravovaných zpevněných ploch. V koncové části MK Štefánikova ve směru na vlakovou zastávku „Kopřivnice zastávka“ přechází kabel do stávajících zpevněných ploch. Niveleta nových zpevněných ploch se vůči stávajícím nezmění. Po odstranění stávajících zpevněných ploch bude kabel obnažen a uložen do půlených chrániček. V případě poškození kabelu bude nutno poškozený úsek vyměnit. Veškeré práce při odkrytí vedení bude nutno provádět ručně.

- dále bude provedena ochrana stávajících kabelů Teplo Kopřivnice.

Detaily budou upřesněny ve výrobní dokumentaci, která bude zajištěna před stavbou.

# Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-	Trasa pro osoby se sníženou schopností orientace proběhne podél ul. Štefánikovy s napojením stávajících přechodů pro chodce přes ul. Štefánikovu signálními pásy.

-	Z této trasy se oddělí dvě linie směrem ke kulturnímu domu (podél hlavní plochy zeleně před Tatrovankou).

-	Další linií bude schodiště před kulturním domem, s návazností na přechod pro chodce na ul. Obránců Míru, pěším tahem mezi kulturním domem a budovou hotelu, a pěší trasou podél Kopřivničky směrem k ul. Kpt. Jaroše.

-	Běžná přirozená vodicí linie je tvořena obrubníkem chodníku vyvýšeným o 7cm nad přilehlou plochu, soklem budov a pevnou konstrukcí pódií k sezení. V projektu jsou použity také umělé vodicí linie z betonové dlažby, pro vedení osob přes souvislou plochu nebo pro propojení přirozených linií delší než 8m. Z důvodů specifických požadavků na komunikace pro pěší (centrum města, multifunkční plochy s proměnným využitím- stánky, dočasná pódia atd.) jsou přirozené vodicí linie u zavlažovaného trávníku a multifunkční plochy řešeny prvkem pásu žulové dlažby šířky 600mm a navazujícím (pobytovým) trávníkem.

- 	Komunikace pro chodce má základní příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). Vzhledem k danému svažitému terénu však např. napojení chodníku na parkovací plochu (která je ve výrazném sklonu) přechází základní příčný sklon ve sklon vyšší. Základní příčný sklon je respektován v maximální možné míře.

-	Materiálové a barevné provedení hmatných prvků (varovné a signální pásy) bude upřesněno investorem.

Základní zásady vyhl. č. 398/2009 Sb. směrodatné pro návrh bezbariérových úprav:

- komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů

- šířka komunikace pro pěší by měla být volena podle očekávaného provozu, zejména ke vztahu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka 1 500 mm je vhodná pro dvousměrný provoz za předpokladu, že v odstupových vzdálenostech budou navržena místa pro vzájemné vyhýbání

- výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm

- komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Tento problém se týká také podélného sklonu vozovky na místech pro přecházení

- technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem musí být opatřen varovným pásem

- na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu (resp. místa pro přecházení) mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. Prodloužení délek přechodů pro chodce nejvíce o 1000 mm se připouští jen tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů.

- přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím pásem přechodu.

- vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumísťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.

- přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky

- přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Přerušení přirozené vodicí linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodicí linií umělou.

- umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru. Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

- signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie, označující místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce a současně určuje směr přecházení a určuje okraj obytné a pěší zóny. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.

- varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, nebo změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm.

- na začátku (konci) pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny na chodník označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás. V pěší zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodicích linií.

- přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat nejvíce přes dva protisměrné jízdní pruhy neboli přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Přechod pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6 500 mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota zvýšit až na 7 000 mm. Uvedené požadavky platí obdobně také pro místa pro přecházení.

- umístění poštovních schránek, telefonních automatů a obdobných zařízení musí umožnit užívání osobami s omezenou schopností pohybu – zajištěním manipulačních ploch, výškového osazení a možnosti podjezdu. Zároveň je nutné respektovat podmínky užívání osob se zrakovým postižením.

- vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí mít šířku nejméně 3 500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1 200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

- překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1 500 mm.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

# Vytýčení

Vytýčení objektu je znázorněno v příloze A04, kde jsou uvedeny souřadnice vytyčovaných bodů.

V Ostravě, leden 2019	Ing. Vladislav Tytko